ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Уинского муниципального округа,

применительно к территории за границами

населенных пунктов

(Губановское и Саватьевское месторождения)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

г. Екатеринбург

2025 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Архитектор |  | А.Д. Крылаткова |
| Инженер |  | А.Д. Крылаткова |

ОГЛАВЛЕНИЕ

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ	2

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

Состав материалов	4

Введение	5

1	Общие сведения	7

2	Сведения планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального округа	7

2.1	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	7

2.2	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, объектов регионального значения	7

2.3	Утвержденные документом территориального муниципального округа сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

3	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий	9

3.1	Планировочная структура	9

3.2	Функциональное зонирование	9

3.3	Зоны с особыми условиями использования территории	13

4	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	16

5	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий	16

6	Охрана окружающей среды	16

6.1	Мероприятия по охране окружающей среды	16

6.2	Система обращения с отходами производства и потребления	17

7	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	18

7.1	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории	18

7.2	Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории	23

7.3	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  24

7.4	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

7.5	Перечень объектов в области обеспечения пожарной безопасности	28

8	Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	30

Технико-экономические показатели генерального плана	31

Состав материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| Генеральный план Уинского муниципального округа, применительно к территории за границами населенных пунктов (Губановское и Саватьевское месторождения). Утверждаемая часть |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Приложение № 1 «Карта планируемого размещения объектов» |
| 3 | Приложение № 2 «Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)» |
| 4 | Приложение № 3 «Карта функциональных зон» |
| Генеральный план Уинского муниципального округа, применительно к территории за границами населенных пунктов (Губановское и Саватьевское месторождения). Материалы по обоснованию |  |
| 1 | Материалы по обоснованию в текстовой форме |
| 2 | Приложение № 1 «Комплексная оценка современного состояния территории» |
| 3 | Приложение № 2 «Территории, подверженные возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |

Введение

Уинский муниципальный округ Пермского края образован в соответствии с Законом Пермского края от 20.06.2019 года № 428-ПК «Об образовании нового муниципального образования Уинский муниципальный округ Пермского края».

Генеральный план Уинского муниципального округа, применительно к территории за границами населенных пунктов (Губановского и Саватьевского месторождения) (далее также – генеральный план) разработан в соответствии с договором №117 от 18.08.2025 г., заключенным между ООО «Экозем изыскания» и ООО «С-Проект».

Основанием для разработки является Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края № 259-01-01-02-191 от 05.08.2025 г. «О разработке документации по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Уинского муниципального округа».

Подготовка генерального плана осуществлена применительно к территории за границами населенных пунктов Губановского и Саватьевского месторождения (далее также –граница проектирования). Границы проектирования взяты согласно проектно-изыскательским работам по объекту: «Разработка дополнительных карьеров в границах лицензионных участков ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Действующий генеральный план Уинского муниципального округа Пермского края утвержден решением Думы Уинского муниципального округа Пермского края от 25.02.2021 № 196.

Работы осуществлялись в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, «Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)», утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.05.2024 г. № 273 (далее также – Методические рекомендации по разработке генеральных планов), Региональных нормативов градостроительного проектирования Пермского края, Местных нормативов градостроительного проектирования Уинского муниципального округа.

Основной целью генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса.

Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Исходный год разработки генерального плана – 2025. Генеральным планом приняты следующие периоды в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов:

- расчетный срок реализации генерального плана – 2035 г.

Общие сведения

Муниципальное образование Уинский муниципальный округ расположен в юго-восточной части Пермского края.

Округ граничит на северо-западе с Кунгурским муниципальным районом, на севере и северо-востоке – с Ординским муниципальным округом, на юго-востоке – с Октябрьским городским округом, на юго-западе – с Чернушинским городским округом, на западе – с Бардымским муниципальным округом Пермского края.

Ведущими отраслями хозяйства являются нефтедобывающая промышленность, сельскохозяйственное производство, менее развиты лесозаготовка, строительная промышленность.

Площадь округа составляет 1,56 тыс. км2.

Территория проектирования включает в себя Губановское и Саватьевское месторождение.

Указанная территория имеет категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Территория проектирования занимает площадь 0,14719 км2.

Сведения планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального округа

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Документами стратегического планирования, национальными проектами, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организациями коммунального комплекса, решениями органов местного самоуправления, иными главными распорядителями средств соответствующих бюджетов создание объектов местного значения не предусмотрено.

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, объектов регионального значения

В границах проектирования планируемые для размещения объекты федерального, объекты регионального значения отсутствуют.

Утвержденные документом территориального муниципального округа сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа

В границах проектирования, утвержденные документом территориального планирования муниципального округа сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа отсутствуют.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования
территорий

Планировочная структура

Губановское месторождение расположено в сельскохозяйственной части муниципального округа севернее деревни Губаны и Грибаны. Саватьевское месторождение расположено в сельскохозяйственной части муниципального округа западнее села Воскресенское. Проектируемая территория имеет сложившиеся природно-экологический, транспортный и инженерный каркасы.

Вдоль западной границы Губановского месторождения проходит автомобильная дорога местного значения «Суда-Воскресенское-Телес». Вдоль северно-восточной границы Саватьевского месторождения – автомобильная дорога местного значения «Суда-Воскресенское-Иштеряки».

Функциональное зонирование

Функциональное зонирование в целях территориального планирования – метод рациональной организации территории муниципального образования, при котором определяются назначение территории, состав функциональных зон, их границы, режимы использования.

Генеральным планом планируется изменение функциональной зоны для Губановского и Саватьевского месторождения с зоны сельскохозяйственных угодий на производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

В целях разработки дополнительных карьеров в границах лицензионных участков ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» необходим перевод Губановского и Саватьевского месторождений из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Функциональная зона выделена по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости, функциональная зона характеризуется преобладающим видом использования территории и не является однородной по характеру использования:

- Зоны сельскохозяйственного использования.

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона предназначена для размещения промышленных объектов, коммунальных и складских объектов, а также для размещения инженерной инфраструктуры и различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.

Перечень и параметры функциональных зон приведены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1. Перечень и параметры функциональных зон, выделенных на территории поселения, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения (применительно к проектируемой территории)

| Индекс | Наименование функциональной зоны | Характер освоения территории | Параметры планируемого развития функциональных зон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальная плотность населения (чел./га) | Показатели численности постоянного населения (чел.) | Средняя жилищная обеспеченность (м2/чел.) | Максимальная этажность застройки | Площадь функциональной зоны (га) | Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения |
| СХУ | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | – | – | – | – | 14,719 | – |
|  |  | Планируемая | – | – | – | – | 0 |  |
| П | Производственная зона | Существующая | – | – | – | – | 0 | – |
|  |  | Планируемая | – | – | – | – | 14,719 |  |

Таблица 2. Перечень земельных участков на территории Уинского муниципального округа Пермского края, планируемых к переводу из одной функциональной зоны в другую (применительно к проектируемой территории)

| № п/п | Местоположение (по сведениям ЕГРН) | Кадастровый номер участка/ квартала | Площадь, кв.м | Существующая категория | Планируемая категория | Существующая функциональная зона | Планируемая функциональная зона | Причина перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Пермский край, Уинский муниципальный округ | 59:36:0790001:558 | 111 449 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зоны сельскохозяйственных угодий (СХУ) | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (П) | Разработка дополнительных карьеров в границах лицензионных участков |

Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса РФ к зонам с особыми условиями использования территорий на территории Губановского и Саватьевского месторождения:

- охранная зона объектов электроэнергетики;

К территории Губановского месторождения примыкают водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Большой Телёс.

Охранная зона объектов электроэнергетики

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м;

- 1-20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 35 кВ – 15 м;

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

3. Вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой организации.

Водоохранная (рыбоохранная) зона и прибрежная защитная полоса

Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Также в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ устанавливается береговая полоса – полоса вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более, чем 10 км, составляет 5 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями в водоохранных зонах, также запрещаются.

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Территория проектирования расположена вне границ населенных пунктов. Изменение границ населенных пунктов не планируется.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий

Размещение объектов местного значения на территории Губановского и Саватьевского месторождения, расположенного на территории Уинского муниципального округа, применительно к которой подготовлен Генеральный план, на данном этапе не предусмотрено.

Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды

В соответствии со статьями 34–57 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции муниципальных округов должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.

Система обращения с отходами производства и потребления

Реализация мероприятий по охране окружающей среды, в том числе почв от загрязнения, связана с необходимостью совершенствования и оптимизации существующих систем накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов производства и потребления.

В настоящее время разработана Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Пермского края, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 09 декабря 2016 года № СЭД-35-01-12-503.

Территориальной схемой в области обращения с отходами Пермского края определены технические решения по организации накопления, сбора и
транспортировки ТКО, включающие внедрение селективного сбора отходов, устройство мусороперегрузочных станций на территории края и др.

Размещение ТКО, образующихся на территории муниципального округа, должно осуществляться на «полигон ТБО п. Октябрьский» (резервный объект – «полигон п. Куеда»).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления способны вызывать аварии в сетях жизнеобеспечения населенных пунктов, на транспорте и в производственных циклах предприятий.

Таблица 3. Основные характеристики опасных метеорологических явлений на территории Уинского муниципального округа

| Вид опасного явления | Отрасли экономики, несущие основной ущерб | Интенсивность опасного явления | Продолжительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильный мороз | Жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, транспорт | Минимальная температура -35… - 54°С | 1-10 дней (непрерывная – от 1 до 69 ч.) |
| Сильная жара | Сельское хозяйство | Максимальная температура +35… +38°С | 1-5 дней (непрерывная – от 1 до 8 ч.) |
| Очень сильный ветер | Электроэнергетика | Скорость ветра в порывах 25-28 м/с | 1-6 ч. |
| Сильная метель | Транспорт, электроэнергетика | Скорость ветра в порывах 14-24 м/с | 6-43 ч. |
| Очень сильный дождь, сильный ливень | Сельское хозяйство, Жилищно-коммунальное хозяйство | 30-102мм/12 ч., 50-132 мм/сутки | 0,3-24 ч. |
| Очень сильный снег | Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, электроэнергетика | 20-49 мм/12ч. | 8-24 ч. |
| Крупный град | Сельское хозяйство | Диаметр града 20-70 мм | Несколько минут |
| Опасный гололед | Электроэнергетика, транспорт | Диаметр 20-23 мм | Нет данных |

Наибольшую опасность на территории округа представляют:

- заморозки и снегопады в теплый период года;

- град;

- сильные снегопады;

- сильные дожди;

- сильные ветры и метели;

- сильная жара;

- сильные морозы.

Заморозки и снегопады в теплый период года. Заморозок – это понижение температуры воздуха в приземном слое воздуха и на поверхности почвы до отрицательных значений, на фоне устойчивых положительных температур, в течение вегетационного периода. Заморозки считаются особо опасными, если наблюдаются в вегетационный период на 30% и более от всей площади посевов сельскохозяйственных культур.

Для территории Уральского Прикамья характерны весенние, осенние и летние заморозки.

Майские заморозки – типичное явление для Пермского края. В отдельные годы они отмечаются практически непрерывно в течение всего мая.

Июньские заморозки отмечаются не ежегодно. Самые поздние заморозки в воздухе отмечались 15-16 июня 1999 г. на МС Октябрьский (30 км от территории Уинского округа)

Июльские заморозки – крайне редкое, но весьма опасное явление. Они
наблюдаются в отдельные годы на метеостанциях, расположенных в низинах (г. Кунгур, 40 км от территории округа). Июльские заморозки относятся к слабым (минимальная температура 0…-1°С).

Осенние заморозки начинаются в первой декаде августа, а с третьей декады становятся обычным явлением. В сентябре среднее число дней с
заморозками изменяется от 1 до 5 дней.

Для Уральского региона, не защищенного от вторжений арктического воздуха, характерно такое явление, как резкие похолодания и снегопады в течение вегетационного периода, в конце мая – начале июня. Они могут сопровождаться установлением временного снежного покрова в период, когда норма среднесуточной температуры воздуха превышает +10°С. При вторжениях холодов в конце мая среднесуточная температура может понижаться до –1...–3°С, поэтому они значительно опаснее обычных адвективно-радиационных заморозков.

Интенсивные арктические вторжения сопровождаются комплексом неблагоприятных явлений (КНЯ), которые могут иметь характер стихийного бедствия: сильными осадками в виде снега (до 20-50 мм/сутки), установлением временного снежного покрова высотой до 30 см, налипанием мокрого снега, штормовым ветром. В результате полевые работы прекращаются на длительное время, нарушается связь между населенными пунктами, наблюдаются массовые обрывы ЛЭП.

Крупный град. Повторяемость града на метеостанциях Пермского края составляет 1-2 случая в год, в отдельные годы число случаев может достигать 6-8.

Сильные ливни интенсивностью более 30 мм/ч, имеют локальный характер. Повторяемость осадков с суточной суммой >30 мм составляет 4-6 случаев за 10 лет.

Снегопады. Опасным считается снегопад с количеством осадков ≥20 мм/12ч. Для Уинского округа повторяемость сильных снегопадов составляет 0,5..1 случай/10 лет.

Сильные ветры. Скорости ветра, соответствующие критерию опасного явления, отмечаются чаще в теплый период, и имеют характер шквалов, сопровождающихся ливнями и грозами. Сильный ветер, в сочетании с осадками и другими атмосферными явлениями, приобретает катастрофический характер, когда наложение нескольких опасностей приводит к усилению воздействия на объекты и системы, попадающие в зону влияния, прохождения фронтов воздушных масс.

Метели – обычное явление в зимний период на Урале, однако критериев опасного явления они достигают редко. среднее число дней с метелью составляет 40-50. Опасные метели продолжительностью более
12 часов, с ухудшением видимости до 500 м и менее, наблюдаются не ежегодно, их повторяемость в пункте составляет 1-5 раз за 25 лет. Развитию сильных метелей крае препятствует залесенность территории.

Сильная жара в градации опасного явления (максимальная температура выше +35°) – достаточно редкое явление для Среднего Урала. Особую опасность представляют продолжительные периоды жаркой погоды, которые часто сопровождаются развитием почвенной и атмосферной засухи, распространением лесных пожаров, маловодьем на реках.

Сильные морозы. Минимальные температуры воздуха за всю историю наблюдений составляют –46,3° в г. Чайковском (30 км от территории округа), сильные морозы остаются весьма характерным явлением для
территории Пермского края.

Максимальная повторяемость сильных морозов отмечается на метеостанциях, расположенных в низинах (г. Чернушка, 30 км от территории округа). В большинстве случаев, сильные морозы наблюдаются только в пониженных участках местности, на фоне слабых ветров и мощных температурных инверсий, когда выхоложенный воздух стекает в долины рек и другие понижения рельефа.

Опасные геологические процессы

Карстовые процессы охватывают более 40% территории Пермского края. Восточная часть Уинского округа находится в зонах Иренского карстового района (II-V категории устойчивости, гипсовый (сульфатный) и карбонатно-гипсовый (карбонатно-сульфатный) литологический тип карста) и Курашимо-Чернушинского карстового района (V-VI категории устойчивости, карбонатный и карбонатно-гипсовый (карбонатно-сульфатный) литологический тип карста).

По результатам научно-исследовательской работы «Мониторинг закарстованных территорий Пермской области», выполненной в рамках краевой целевой программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007-2010 годы», установлено, что территория Уинского муниципального округа частично попадает в Иренский район преимущественно гипсового и карбонатно-гипсового карста, по степени карстоопасности – в границы от практически неопасной до весьма опасной территории округа.

Среди опасных геологических процессов на территории округа
встречается овражная эрозия.

На территории Пермского края эрозионные процессы имеют широкое распространение. Их проявление значительно осложняет условия строительства и хозяйственное освоение территории.

Площадная пораженность территории Уинского округа овражной эрозией составляет 25% (площадь 1555 км2), 20% территории по категории опасности процесса относится к опасным.

Опасные гидрологические явления и процессы

Среди опасных гидрологических явлений и процессов на территории
Уинского округа представлены: русловая эрозия, наводнение.

Затопления и подтопления. Большое количество рек, искусственные водохранилища в весенний период создают сложную гидрологическую обстановку на территории округа. Высокие весенние половодья типичны для рек Уинского округа. Они приводят к затоплению обширных территорий, что нарушает нормальную работу многих отраслей экономики. В случае дружной весны с большим количеством осадков возможны подтопления участков автодорог, жилых домов и хозяйствующих объектов в поймах отдельных рек края. При прохождении весеннего половодья возможны прорывы прудов с неисправными гидротехническими сооружениями на малых реках и связанные с этим затопления.

Наводнения являются одним из наиболее часто повторяющихся бедствий, а по площади охватываемых территорий и наносимому ущербу превосходят все другие чрезвычайные ситуации. На основании анализа ежегодных весенних половодий, в Уинском округе прогнозировались наиболее активные его проявления на реке Ирень.

Обострение проблемы наводнений непосредственно связано с
прогрессирующим старением основных фондов водного хозяйства вследствие постоянного уменьшения объемов капиталовложений в водную отрасль в течение последних десяти лет.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления» зоны затопления, подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). На территории проектирования нет границ зон затопления и подтопления.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения ЕГРН.

Таблица 4. Реестр населенных пунктов Уинского муниципального округа, попадающих в зоны затопления

| Водный объект | Населенный пункт (координаты) | Критический уровень, при котором происходит затопление, см | Количество пострадавшего населения | Объекты затопления (жилые здания) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки Аспа и Большая Уя | Село Уинское 56°52′46″сш, 56°35′09″вд | 301 | 15 | 6 |
| Река Судинка | Село Суда 56°57′34″сш, 56°48′48″вд | - | 256 | 83 |
| Река Аспа | Село Аспа 56°51′29″сш, 56°20′09″вд | - | 153 | 26 |

Исходя из Таблицы 4. территория проектирования не попадает в зону затопления.

Русловую эрозию разделяют на следующие виды: боковая, глубинная и
попятная.

Боковая эрозия проявляется в разрушении бортов русла водным потоком. Глубинная эрозия проявляется в разрушении дна русла водотока. Попятная эрозия - разрушение и смыв горных пород и почв врезающимся поверхностным водотоком (постоянным или временным), распространяется в сторону истока.

Деятельность человека так же приводит к нарушению состояния русел рек. Интенсивное уничтожение лесов значительно меняют показатели стока, что заметно влияет на показатели расходов воды в реках, этим стимулируя русловую эрозию.

Создание гидротехнических сооружений так же часто способствует эрозионным процессам в русле. Из-за снижения скорости потоков, грунтовые наносы являются причиной сильнейших глубинных эрозий – водохранилище быстро мелеет, начинаются береговые разрушения.

Добыча нерудных материалов из русел рек так же приводит к увеличению интенсивности глубинной эрозии. Ошибки при производстве таких работ приводят к сужению русла, формированию отмелей и даже островов.

Природные пожары

Пожароопасный период начинается практически после схода талых вод, т.е. в конце апреля – начале мая и продолжается до начала ранней осени (середина сентября).

Основными источниками возгораний являются человеческий фактор (неосторожное обращение с огнем) и природный фактор (молния).

Лесные пожары наносят значительный эколого-экономический ущерб для лесного хозяйства региона. Значительная их часть происходит в зоне интенсивного лесопользования на арендованных участках леса. От пожаров и ветровалов страдают в основном ценные спелые насаждения хвойных пород, в то же время как на менее ценные мелколиственные леса приходится не более 1–3% всего ущерба.

В соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского края от 14 января 2019 года № 33-рпп «Об утверждении Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Пермского края», на территории Уинского округа подверженные угрозе природных пожаров населенные пункты с. Уинское, п. Иренский, с. Чайка.

По данным распоряжения председателя Правительства Пермского края от 14 января 2019 года № 33-рпп населенные пункты вблизи проектируемой территории не попадают в зону угрозы природных пожаров.

На каждый населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров, разработан Паспорт безопасности населенного пункта.

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории

Основными источниками техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты, транспорт, гидротехнические сооружения, коммунальные системах жизнеобеспечения, электроэнергетические системы, пожары.

Транспортные аварии

Потенциальными местами возникновения аварий на транспорте являются проходящие по территории Уинского автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.
Рядом с территорией проектирования проходят две дороги местного значения: «Суда-Воскресенское-Телес» и «Суда-Воскресенское-Иштеряки».

На территории округа отсутствуют стационарные посты ДПС по причине слабо развитой инфраструктуры ГИБДД.

Наибольшую опасность для населения и территории округа представляют аварии с участием автотранспорта перевозящего опасные вещества – нефтепродукты и аварийно химически опасные вещества (АХОВ) – аммиак. При перевозке опасных грузов для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах оформляются специальные разрешения и уполномоченными органами определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах округа необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, электроэнергетических системах

Ведущими факторами аварийности на коммунальных системах жизнеобеспечения, электроэнергетических системах является износ и несвоевременный ремонт инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, электроэнергетических системах создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

На территории проектирования возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

- на электроэнергетических система, которые будут выражаться в выходе из строя подстанции, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи;

Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории

В Пермском крае отсутствуют биологически опасные объекты, аварии на которых могли бы привести к возникновению ЧС, связанных с опасными
инфекционными заболеваниями среди людей.

Уинский муниципальный округ является неблагополучным по заболеваниям: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, сибирская язва, клещевой энцефалит, лептоспироз.

В отношении антропозоонозов (бруцеллеза, туберкулеза) – вспышки заболеваний возможны только при нарушениях ветеринарных правил.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной безопасности;

предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения
технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

декларирование промышленной безопасности;

лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения ЧС метеорологического характера необходимо проведение следующих мероприятий:

своевременное оповещение населения о ЧС;

своевременная организация контроля над транспортными потоками;

контроль за состоянием и своевременный ремонт инженерных коммуникаций;

создание резервов материально технических средств для ликвидации последствий опасных метеорологических явлений;

применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

посадка лесонасаждений для защиты автомобильных и железных дорог от снежных заносов. На участках, где по почвенно-климатическим или другим условиям не могут быть выращены защитные лесные насаждения, необходимо создание контурной защиты из постоянных заборов. В качестве временного средства снегозащиты могут использоваться переносные решетчатые щиты.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. Такими мерами являются: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое.

Для соблюдения безопасности на потенциально опасных объектах ГУ МЧС РФ по Пермскому краю разрабатывает и определяет перечень потенциально опасных объектов, находящихся на территории края, который утверждается соответствующим Постановлением.

Основным документом, который содержит сведения о соответствии
гидротехнического сооружения критериям безопасности, является Декларация безопасности гидротехнического сооружения.

Государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений (ГТС) осуществляют федеральные органы исполнительной власти, на которые Правительством Российской Федерации возложены данные функции.

Мониторинг водохозяйственных систем и сооружений на территории является основной задачей по обеспечению повышения надежности (безопасности) гидротехнических сооружений.

Противоэрозионные и противооползневые мероприятия должны включать:

изменение рельефа и формы склона в целях повышения его устойчивости;

регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории;

искусственное понижение уровня подземных вод;

агролесомелиорацию;

берегоукрепление;

благоустройство береговой полосы;

закрепление склонов растительностью;

запрещение строительства на склоне и в установленной зоне отступа от его бровки;

вынос существующей застройки из опасной прибрежной зоны;

строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены;
контрфорсы; опояски; облицовочные стены; пломбы).

Основные противокарстовые мероприятия:

устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений;

заполнение карстовых полостей;

искусственное формирование карстовых проявлений;

создание искусственного водоупора- и противофильтрационных завес;

закрепление и уплотнение грунтов;

водопонижение и регулирование режима подземных вод;

организацию поверхностного стока;

применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания;

мониторинг деформации поверхности шахтных полей с целью выявления внешних признаков сдвижения земной поверхности (проседания, провалы), оценки
состояния зданий, сооружений и природных объектов, находящихся на
подработанной территории;

рекультивация подработанных территорий.

Предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите от затопления. Мероприятия включают: строительство дамб обвалования, берегоукрепительных сооружений, подпорных стенок и пр.

В целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий необходимо:

- соблюдать установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации ограничения хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014г.).

Мероприятия по нормализации эпидемиологической обстановки:

проведение профилактических прививок не привитому населению;

поддержание необходимого запаса гамма-глобулина, антибиотиков, бакпрепаратов и дезсредств;

проведение санитарно – просветительской работы среди населения;

учебно-методические занятия с формированиями службы медицины
катастроф;

оснащение учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля штатными приборами и средствами.

Из-за высокой степени изношенности инженерных сетей высока вероятность возникновения пожаров на предприятиях и в жилом секторе. На уровне генпланов поселений необходимо разрабатывать противопожарные мероприятия, предусматривающие среди прочего размещение пожарных частей в соответствии с плотностью застройки.

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях

Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного
доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств РСЧС и населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Схемой территориального планирования Пермского края предусмотрено размещение комплексных систем экстренного оповещения населения в п. Иренский, с. Уинское, с. Чайка.

Перечень объектов в области обеспечения пожарной безопасности

Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности
на территории муниципального округа

Согласно статье 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и муниципальных округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и муниципальных округах не должно превышать 10 мин, а в сельских поселениях – 20 мин.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории Уинского округа располагается 7 пожарных депо и 4 подразделения добровольной пожарной охраны.

Количество пожарных депо в населенных пунктах и общее число пожарных автомобилей, находящихся на их вооружении, определяется согласно приложения 7 (обязательное) НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (Разработан в: ГУГПС МВД России, Утверждён в ГУГПС МВД России 30.12.1994 МЧС России 18.06.2003).

Все населенные пункты сельского поселения находятся в пределах нормативного времени прибытия первого пожарного подразделения.

Причинами возникновения пожаров за последние 5 лет послужили:

–	неосторожное обращение с огнем;

–	нарушение правил устройства и эксплуатации систем отопления и электрооборудования;

–	неисправность транспортного средства;

–	умышленные поджоги.

Основной причиной возникновения пожаров на территории Уинского муниципального округа является беспечность и небрежное отношение людей к соблюдению правил пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ст. 25) Администрации муниципального округа необходимо проводить противопожарную пропаганду среди населения.

В качестве источников противопожарного водоснабжения на территории округа используются: пожарные гидранты, пожарные резервуары, пожарные пирсы на естественных источниках. Все источники противопожарного водоснабжения исправны.

Источники противопожарного водоснабжения имеются в 14-ти населенных пунктов из 42-х. В 24-х населенных пунктах в целях противопожарного водоснабжения используются естественные водоемы, не оборудованные пожарными пирсами. Еще в 4-х населенных пунктах постоянно проживающее население отсутствует, в связи с чем населенные пункты источниками противопожарного водоснабжения не оборудованы.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания или сооружения.

Сведения о местоположении существующих и планируемых
к размещению объектов регионального значения обеспечения пожарной
безопасности

Размещение новых объектов регионального значения обеспечения пожарной безопасности на территории проектирования не предусмотрено.

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Территория проектирования, в отношении которой вносятся изменения в генеральный план Уинского муниципального округа Пермского края, располагается вне границ территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

- Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе площади функциональных зон: | га | 14,719 | 14,719 |
| 1.1.1 | Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 14,719 | - |
| 1.1.2 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 14,719 |