УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Уинского муниципального округа

от « 28 » апреля 2026 г.  №259-01-01-02-106__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2027-2031 годы»

2026 г.

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 5 |
|  | Понятия и термины | 8 |
|  | Общие сведения об организациях | 13 |
| 1. | Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Уинского муниципального округа | 15 |
| 1.1. | Описание систем ресурсоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (РСО) и эксплуатирующих организаций | 17 |
| 1.2. | Анализ состояния учета и энергосбережения на объектах ресурсоснабжения (жилфонд, муниципальные и государственные учреждения, промышленность) | 30 |
| 1.3. | Сведения о наличии программ энергосбережения в бюджетных учреждениях Уинского муниципального округа | 54 |
| 2. | Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Уинского муниципального округа | 55 |
| 2.1. | Приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 57 |
| 3. | Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Уинского муниципального округа | 58 |
| 3.1. | Энергосбережение и энергоэффективность в жилищном секторе Уинского муниципального округа | 58 |
| 3.2. | Энергосбережение и энергоэффективность в коммунальном хозяйстве Уинского муниципального округа | 58 |
| 3.3. | Энергосбережение и энергоэффективность в бюджетном социальном и государственном секторе Уинского муниципального округа | 59 |
| 3.4. | Энергосбережение в транспортном комплексе Уинского муниципального округа | 59 |
| 3.5. | Энергосбережение в строительном комплексе Уинского муниципального округа | 60 |
| 3.6. | Энергосбережение в промышленности Уинского муниципального округа | 60 |
| 4. | Показатели потребления и использования энергетических ресурсов на территории Уинского муниципального округа | 61 |
| 4.1. | Жилищный фонд с централизованным теплоснабжением по состоянию на 01.01.2026 года | 61 |
| 4.2. | Бюджетная сфера по состоянию на 01.01.2026 года | 74 |
| 4.3. | Коммунальная сфера по состоянию на 01.01.2026 года | 88 |
| 5. | Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы, сроки проведения таких мероприятий | 95 |
| 5.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 95 |
| 5.2. | Механизм реализации муниципальной программы | 103 |
| 5.3. | Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальной программы | 104 |
| 5.4. | Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности подлежащих включению в муниципальную программу в обязательном порядке | 105 |
| 5.5 | Перечень мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Уинского муниципального округа, с указанием ожидаемых результатов | 112 |
| 6. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной программы | 128 |
| 7. | Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Уинского муниципального округа | 130 |
| 8. | Информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий | 134 |
| 9. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Уинского муниципального округа на 2027-2031 годы» | 135 |
|  | Приложения | 138 |
|  | Лист согласования | 140 |

Введение

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Уинском муниципальном округе разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды";

- Приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».
- Приказ Минстроя России от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

Паспорт муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица №1 – Паспорт программы

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2027 - 2031 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 3. Приказ Министерства экономического развития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 4. Приказ Минстроя России от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»; 5. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; 6. Приказ Министерства экономического развития РФ от 05.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» |
| Полное наименование исполнителей и соисполнителей программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |
| Разработчик программы | ООО «ЭнергоПроектСервис», ИНН: 5948039537, КПП: 590401001, ОГРН: 1105948001950, 614007, Россия, Пермский край, Г.О. Пермский, г. Пермь, ул. Народовольческая, д. 40, этаж цокольный, помещение 3. |
| Цели программы | - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях экономики на территории Уинского муниципального округа - снижение расходов бюджета Уинского муниципального округа на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений; - повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям; - повышение энергетической эффективности систем уличного освещения территорий населенных пунктов округа; - организация 100% учёта потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, вода, газ) |
| Задачи программы | - 1. Создание системы управления энергопотреблением и энергосбережением; - 2. Установка приборов учета и регулирования расхода энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах; - 3. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов; - 4. Организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, разработка программ энергосбережения муниципальных объектов округа; - 5. Внедрение энергосберегающих приборов уличного освещения населенных пунктов. |
| Целевые показатели реализации программы | - общие целевые показатели в области учета потребляемых энергетических ресурсов и воды; - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе; - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде; - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; |
| Сроки реализации программы | Программа рассчитана на пять лет (2027-2031 гг.) |
| Источники и объемы финансового обеспечения программы | - бюджет Уинского муниципального округа; - средства эксплуатирующих ресурсоснабжающих организаций (РСО); - средства собственников жилых помещений (внебюджетные источники); Общий объем финансирования программы в 2027 – 2031 годах составляет – 21 146,65 тыс. руб. в том числе по годам: 2027 г.– 4 507,89 тыс. руб. 2028 г.– 4 631,42 тыс. руб. 2029 г. – 4 413,18 тыс. руб. 2030 г. – 4 536,71 тыс. руб. 2031 г.– 3 057,45 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. В результате установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах села Уинское экономия в потреблении тепла составит не менее 15%; 2. В результате установки на муниципальных скважинах частотно-регулируемого привода погружных насосов получим: - экономия электрической энергии и воды не менее 20%, при условии установки приборов учета: коммерческого технического учета, а также ежемесячного мониторинга – добычи воды и полезного отпуска; 3. В результате замены энергозатратных светильников уличного освещения населенных пунктов на энергосберегающие светодиодные светильники получим: - экономия потребления электрической энергии муниципального освещения составит не менее 30%; 4. Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг; 5. Улучшение социальных и бытовых условий населения; 6. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; 7. Суммарная прогнозируемая экономия энергоресурсов в период с 2027 по 2031гг. – 8 268,36 тыс. руб. |

Понятия и термины

Энергетический ресурс (ЭР) - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная или другой вид энергии).

Вторичный энергетический ресурс (ВЭР) - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса.

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объёма используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объёма произведённой продукции, выполненных работ, оказания услуг).

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведённым в целях получения такого эффекта, применительно у продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая её энергетическую эффективность (класс энергоэффективности здания).

Энергетическое обследование (энергоаудит) - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объёме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

Организация с участием государства или муниципального образования - юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственные или муниципальные унитарные предприятия, государственные или муниципальные учреждения, государственные компании, государственные корпорации, а также юридические лица, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям.

Регулируемые виды деятельности - виды деятельности, осуществляемые субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов).

Энергоноситель - вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и т. д.), запасенная энергия которых может быть использована для целей энергоснабжения.

Полезная энергия - энергия, теоретически необходимая (в идеализированных условиях) для осуществления заданных операций, технологических процессов или выполнения работы и оказания услуг.

Возобновляемые энергетические ресурсы - природные энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных (природных) процессов.

Энергоустановка - комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии (ГОСТ 19431).

Рациональное использование энергоресурсов - использование топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающее достижение максимальной при существующем уровне развития техники и технологии эффективности, с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения техногенного воздействия на окружающую среду и других требований общества (ГОСТ 30166).

Экономия энергоресурсов - сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления энергетических ресурсов на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических и других ограничений в соответствии с требованиями общества.

Непроизводительный расход энергоресурсов - потребление энергетических ресурсов, обусловленное несоблюдением или нарушением требований, установленных государственными стандартами, иными нормативными актами, нормативными и методическими документами.

Энергосберегающая политика - комплексное системное проведение на государственном уровне программы мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования энергетических ресурсов.

Энергетический баланс - система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и остаток) энергетических ресурсов в хозяйстве в целом или на отдельных его участках (отрасль, регион, предприятие, цех, процесс, установка) за выбранный интервал времен

Энергетический паспорт промышленного потребителя энергетических ресурсов - нормативный документ, отражающий баланс потребления и показатели эффективности использования ЭР в процессе хозяйственной деятельности объектом производственного назначения и могущий содержать энергосберегающие мероприятия.

Энергетический паспорт здания - документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов.

Энергосберегающая технология - новый или усовершенствованный технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом полезного использования ЭР.

Норматив расхода энергетических ресурсов (ЭР) - научно и технически обоснованная величина нормы расхода энергии, устанавливаемая в нормативной технической документации на конкретное изделие, услугу и характеризующая предельно допустимое значение потребления энергии на единицу выпускаемой продукции, или в регламентированных условиях использования энергетических ресурсов.

Норматив технологических потерь электроэнергии - технологические потери электроэнергии, утвержденные в установленном порядке Министерством энергетики Российской Федерации.

Нормативный показатель энергетической эффективности (объекта, процесса) - установленная в нормативной документации на объект количественная характеристика уровней рационального потребления и экономного расходования ЭР при создании продукции, реализации процессов, проведения работ и оказания услуг, выраженная в виде абсолютного, удельного и относительного показателя их потребления (потерь).

Отдача электрической энергии из электрической сети (отдача из сети) - сумма объемов электроэнергии, отпущенной из электрической сети по границе балансовой принадлежности смежным владельцам электросетевого и генерирующего оборудования (несальдируемая величина).

Объем передачи электрической энергии потребителям услуг - сальдированная величина отдачи электрической энергии из сети по границе балансовой принадлежности электроэнергии смежным организациям - владельцам электросетевого хозяйства, с которыми заключены договора на оказание услуг по передаче.

Показатель энергетической эффективности - абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.

Показатель энергосбережения - количественная и/или качественная характеристика проектируемых и реализуемых мер по энергосбережению, выражаемая в абсолютных и относительных характеристиках.

Потенциал энергосбережения - количество ЭР, которое можно сберечь в результате реализации технически возможных и экономически оправданных мер без снижения качества и объемов производимых продуктов и услуг. Потенциал энергосбережения включает в себя эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии и вторичных ресурсов, при условии сохранения и снижения техногенного воздействия на окружающую и природную среды.

Потребитель энергетических ресурсов - юридическое лицо, независимо от формы собственности, использующее энергетические ресурсы для производства продукции, услуг, а также на собственные нужды.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (программа энергосбережения) - документ, определяющий рекомендации по энергосбережению, направленные на достижение показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за определенный период.

Расход электроэнергии на собственные нужды - расход электроэнергии, необходимый для обеспечения работы технологического оборудования и жизнедеятельности обслуживающего персонала.

Рациональное использование ЭР - достижение максимальной эффективности использования ЭР в хозяйстве при существующем уровне развития техники и технологии с одновременным снижением техногенного воздействия на окружающую среду.

Рекомендации по энергосбережению - экономические, организационные, технические и технологические меры, направленные на повышение энергоэффективности технологического объекта, с обязательной оценкой возможностей их реализации предполагаемых затрат и прогнозируемого эффекта в натуральном и стоимостном выражении.

Система энергетического менеджмента – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, используемая для установления энергетической политики и целей, а также процессов и процедур для достижения этих целей.

Срок жизни мероприятия – период времени, для которого проводятся расчеты эффекта от внедрения мероприятия. Определяется сроком полезного использования оборудования или периодом, на котором мероприятие оказывает значимое влияние на уровень потерь.

Экономия ЭР - сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления ЭР на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических и других ограничений в соответствии с требованиями общества.

Эффект (экономия) от внедрения мероприятия (комплекса мероприятий) - выраженное в кВт/ч, кВт*ч/м2, Гкал/ч, Гкал/м2, Вт*ч/(м2 * °С* сутки), м3/чел, т.у.т. или рублях расчетное значение планируемого или фактического снижения потерь электроэнергии от внедрения мероприятий (комплекса мероприятий).

Термины и понятия, в области энергосбережения, приняты согласно:

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- ГОСТ Р 51387-99 (п.10-31)

Общие сведения об организациях

Реквизиты и общие сведения о бюджетных организациях, реализующих программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлены в таблице №2.

Таблица №2 – Реквизиты и основные сведения об организациях

| № п/п | Тип данных | Сведенья о организации реализующей программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование организации | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |
|  | Функции организации (основной вид деятельности) | ОКВЭД 70.22 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
|  | Учредитель организации | Администрация Уинского муниципального округа Пермского края |
|  | Среднесписочная численность сотрудников, чел. | 4 |
|  | Юридический адрес | 617520, Пермский край, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д.1 |
|  | ИНН | 5951043340 |
|  | КПП | 595101001 |
|  | ОГРН | 1075951000025 |
|  | Должность руководителя | И. о. начальника |
|  | Ф.И.О. | Ворончихина Марина Анатольевна |
|  | Телефон: | +7-34259-2-31-55 |
|  | Email: | uinskuks@mail.ru |
| 2 | Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие Уинского муниципального округа Пермского края «Уинсктеплоэнерго» |
|  | Функции организации (основной вид деятельности) | ОКВЭД 35.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
|  | Учредитель организации | Администрация Уинского муниципального округа Пермского края |
|  | Среднесписочная численность сотрудников, чел. | 38 |
|  | Юридический адрес | 617520, Пермский край, МО Уинский, с. Уинское, ул. Кирова, д. 3 |
|  | ИНН | 5953002701 |
|  | КПП | 595101001 |
|  | ОГРН | 1025902547032 |
|  | Должность руководителя | Директор |
|  | Ф.И.О. | Пестерев Евгений Александрович |
|  | Телефон: | +7-34259-2-44-55 |
|  | Email: | teploenergo59@yandeх.ru |
| 3 | Наименование организации | Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
|  | Функции организации (основной вид деятельности) | ОКВЭД 84.11.3 – Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера |
|  | Учредитель организации | Администрация Уинского муниципального округа Пермского края |
|  | Среднесписочная численность сотрудников, чел. | 13 |
|  | Юридический адрес | 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д.1 |
|  | ИНН | 5917005993 |
|  | КПП | 591701001 |
|  | ОГРН | 1205900005167 |
|  | Должность руководителя | Начальник |
|  | Ф.И.О. | Хасанова Эмма Газимовна |
|  | Телефон: | +7-34259-2-43-96 |
|  | Email: | ubuinsk@mail.ru |

1. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Уинского муниципального округа

Негативные тенденции в экономике Российской Федерации, связанные с неэффективностью энергопотребления, наиболее убедительно отражаются на энергоемкости коммунальных услуг в области водоснабжения и электроснабжения.

Рост цен на энергоносители с одновременным ростом дефицитности энергетических ресурсов, привели к острой проблеме энергосбережения и повышения эффективности использования топлива и энергии. При сложившихся схемах энергопотребления крайне важно организовать систему нормирования потребления и контроль расхода энергетических ресурсов.

Экономика, коммунальное хозяйство и муниципальная сфера Уинского муниципального округа (далее – Уинского МО) характеризуются незначительной энергоемкостью. Отсутствует реальная картина баланса добычи и расхода воды на холодное водоснабжение, что объясняется отсутствием приборов учета на источниках водоснабжения и общедомовых приборов учета воды в 95% МКД. Этому способствуют существующие в настоящее время расчеты с потребителями за холодную воду на основании нормативов. Отсутствие коммерческих приборов учета потребления электро-, тепловой энергии, холодной воды лишает потребителей стимулов к экономии ресурсов. Отсутствие приборов учета в некоторых МКД связано с технической невозможностью их установки и принятыми проектными решениями при строительстве домов такими как: отсутствие подвалов, отсутствие пристроек для установки ИТП и вводных узлов для учета ХВС, организация нескольких подцепок в МКД. Необходимо в будущим ресурсоснабжающей организации разработать мероприятия для приведение в соответствие НТД действующими в РФ и установить общедомовые приборы учета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 19.12.2025) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») - касаемо теплоснабжения и холодного водоснабжения. Т.е. обеспечить один ввод в МКД. Зона ответственности у МУП «Уинсктеплоэнерго».

В случае, когда нет возможности установки общедомового прибора по ХВС, ресурсоснабжающая организация обязана в договоре с потребителем прописать следующие:

- беспрепятственного доступа к прибору учета установленного у потребителя;

- переписать и занести в журнал учета данные по приборам учета ХВС в разрезе договоров с потребителями – дата выпуска, марка/модель, меж поверочный интервал, начальные данные на момент первой проверки с обязательной его пломбировкой (пломба + антимагнитная пломба), дата следующей поверки прибора учета или его физическая замена за счет потребителя в присутствии и силами слесаря ресурсоснабжающей организации с обязательной пломбировкой прибора учета и внесением в журнал данных со старого прибора учета и данные с нового прибора учета;

- согласование ежегодных/ежеквартальных проверок работоспособности прибора учета ХВС, а в случае выхода из работоспособного состояния прибора учета предложить потребителю его замену, т.к. в противном случае водоснабжение будет начисляться по количеству фактически проживающих человек по нормативу, норматив расхода ХВС м3 на одного человека в месяц в Пермском крае составляет 7,456 м3*чел./мес;

- порядок и границы балансовой принадлежности, ответственность ресурсоснабжающих организаций и потребителей расписана в Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 19.12.2025) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), также договора на коммунальные услуги согласно постановления №354 являются публичными и заключенными по умолчанию со всеми потребителями коммунальных услуг не зависимо от того есть письменная форма договора или нет.

  - Описание систем ресурсоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (РСО) и эксплуатирующих организаций

    - Система теплоснабжения

В Уинском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2025 года теплоснабжение осуществлялось от 32 котельных и 8 источников теплоснабжения, а по состоянию на 01.01.2026 года теплоснабжение осуществляется от 31 котельной и 9 источников теплоснабжения, в том числе:

- в селе Уинское теплоснабжение организовано от восьми котельных, работающих на природном газе. Теплоснабжение осуществляют следующие теплоснабжающие и эксплуатирующие организации:

а) МУП «Уинсктеплоэнерго» о котельных –

1) Котельная №1, с. Уинское, ул. Кирова, 5;

2) Котельная №2, с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1;

3) Котельная №3, с. Уинское, ул. Ленина, 28 (музей);

4) Котельная №4, с. Уинское, ул. Ленина, 23 (д/с);

5) Котельная №5, с. Уинское, ул. Ленина, 32а;

6) Котельная №6, с. Уинское, ул. Заречная, 13;

7) Котельная №7, с. Уинское, ул. Светлая, 30 (школа),

б) МКУК «Уинская ЦБС» от одной котельной –

8) Котельная №8, с. Уинское, ул. Пролетарская, 8

- в деревне Ломь теплоснабжение организовано от одной котельной работающей и одного источника теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляют следующие теплоснабжающие и эксплуатирующие организации:

а) МУП «Уинсктеплоэнерго» от котельной -

9) Котельная №9, д. Ломь, ул. Школьная, 19а;

б) ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» ФАП д. Ломь, ул. Школьная, 11 - теплоснабжение на собственные нужды осуществляет персонал ФАП  ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» от источника теплоснабжения работающего от электроэнергии (электро-конвекторы – 1,5 кВт – 11шт.),

- в деревне Митрохи теплоснабжение организовано от одного источника теплоснабжения, теплоснабжение на собственные нужды осуществляет персонал Митрохинского сельского дома культуры, МБУ «Уинский ЦКД» работающего от электроэнергии (электрокотел 30 кВт),

- в деревне Красногорка теплоснабжение организовано от двух источников теплоснабжения:

а) Красногорский сельский Дом культуры - теплоснабжение на собственные нужды осуществляет персонал МКУ «Центр обслуживания учреждений» работающего от электроэнергии (электрокотел 30 кВт);

б) ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» ФАП - теплоснабжение на собственные нужды осуществляет персонал Красногорского ФАП  ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» от источника теплоснабжения работающего от электроэнергии (электро-конвекторы – 2,5 кВт – 5шт.),

- в селе Аспа теплоснабжение организовано от шести котельных, работающих на природном газе. Теплоснабжение осуществляют следующие теплоснабжающие организации:

а) МУП «Уинсктеплоэнерго» от котельных:

10) Котельная №10, с. Аспа, ул. Школьная, 2а;

11) Котельная №11, с. Аспа, ул. Ленина, 48; 12) Котельная №12, с. Аспа, ул. Школьная, 40,

б) персонал Аспинского территориального отдела от одной котельной (собственные нужды):

13) Котельная №13, с. Аспа, ул. Школьная, 13,

в) Аспинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД» от одной котельной (собственные нужды здания):

14) Котельная №14, с. Аспа, ул. Школьная, 12А,

г) персонал МПО «Аспа» пожарного депо администрации Уинского МО от одной котельной (собственные нужды);

15) Котельная №15, с.Аспа, ул. Ленина,74, Здание пожарной охраны,

- в поселке Аспинский теплоснабжение организовано от одного источника теплоснабжения, теплоснабжение осуществляет персонал ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ»  работающего от электроэнергии (электрокотел 6 кВт),

- в селе Нижний Сып теплоснабжение организовано от четырех котельных, работающих на природном газе и одного источника теплоснабжения работающего на электроэнергии. Теплоснабжение осуществляют следующие теплоснабжающие и эксплуатирующие организации:

а) МУП «Уинсктеплоэнерго» от котельных:

16) Котельная №16, с. Н. Сып, ул. Коммунистическая, 61;

17) Котельная №17, с. Н. Сып, ул. Коммунистическая, 65,

б) Нижнесыповской территориальный отдел

18) Котельная №18, с. Н. Сып, ул. Ленина, 65;

в) Нижнесыповской сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД»

19) Котельная №19, с. Н. Сып, ул. Ленина, 68;

г) ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» ФАП - теплоснабжение на собственные нужды осуществляет персонал Красногорского ФАП  ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» от источника теплоснабжения работающего от электроэнергии (электро-конвекторы – 2,5 кВт – 7шт.);

- селе Верхний Сып теплоснабжение организовано от пяти котельных, работающих на природном газе и одного источника теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляют следующие теплоснабжающие и эксплуатирующие организации:

а) МУП «Уинсктеплоэнерго» от котельных

20) Котельная №20 с. В. Сып, ул. Школьная, 4;

21) Котельная №21, с. В. Сып, ул. Школьная, 5;

22) Котельная №22, с. В. Сып, ул. Молодежная, 14 – выведена из эксплуатации;

б) ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» ФАП с. В. Сып, ул. Центральная, 39 - теплоснабжение на собственные нужды осуществляет персонал ФАП  ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» от источника теплоснабжения работающего от электроэнергии (электро-конвекторы – 1,5 кВт – 11шт.),

в) МКУ «Гражданская защита» от одной котельной: - теплоснабжение на собственные нужды осуществляет персонал МПО «В.Сып» пожарного депо:

23) Котельная №23, с. В. Сып, ул. Школьная, 9,

г) Мечеть на территории с. В. Сып от одной котельной - теплоснабжение на собственные нужды осуществляет персонал Верхне-Сыповская Мечети:

24) Котельная №24, с. В. Сып, ул. Школьная, 6,

д) Верхне-Сыповской сельский дом культуры – МБУ «Уинский ЦКД» от одной котельной - теплоснабжение на собственные нужды

25) Котельная №25, с. В. Сып, ул. Центральная, 8;

- в селе Иштеряки теплоснабжение организовано от одной котельной, работающей на твердом топливе – дрова/уголь, - теплоснабжение на собственные нужды осуществляет персонал МКУ «Центр обслуживания учреждений» от одной котельной:

26) Котельная №26,  ул. Восточный пер., 24;

- в селе Воскресенское теплоснабжение организовано от одной котельной, работающей на твердом топливе - дрова, - теплоснабжение на собственные нужды осуществляет персонал МКУ «Центр обслуживания учреждений» от одной котельной:

27) Котельная №27,  ул. Верхняя, 3;

- в селе Барсаи теплоснабжение организовано от двух источников теплоснабжения:

а) Барсаевский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД» - теплоснабжение на собственные нужды осуществляет персонал МБУ«Уинский ЦДК» работающего от электроэнергии (электрокотел 50 кВт);

б) ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» на территории села Барсаи ФАП - теплоснабжение на собственные нужды осуществляет персонал ФАП  ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» от источника теплоснабжения работающего от электроэнергии (электро-конвекторы – 1,5 кВт – 7шт.),

- в деревне Усть-Телёс теплоснабжение организовано от одного источника теплоснабжения, теплоснабжение на собственные нужды осуществляет персонал ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» работающего от электроэнергии (электро-конвекторы – 1,5 кВт – 9шт.),

- селе Суда теплоснабжение организовано от трех котельных, работающих на природном газе. Теплоснабжение осуществляют следующие теплоснабжающие и эксплуатирующие организации:

а) МУП «Уинсктеплоэнерго» от котельных

28) Котельная №28, с. Суда, ул. Центральная, 29;

29) Котельная №29, с. Суда, ул. Центральная, 22,

б) Судинский территориальный отдел администрации от одной котельной:

30) Котельная №30, с. Суда, ул. Центральная, 32;

- в селе Чайка теплоснабжение организовано от двух котельных, работающих на природном газе. Теплоснабжение осуществляет теплоснабжающая организация МУП «Уинсктеплоэнерго»:

31) Котельная №31, с. Чайка, ул. Школьная, 2,

32) Котельная №32, с. Чайка, ул. Советская, 21.

Теплоснабжение многоквартирных жилых зданий и объектов соцкультбыта (СКБ), в основном, осуществляется от котельных. Незначительные тепловые нагрузки обеспечиваются от котельных предприятий и источников теплоснабжения в муниципальных объектах (электрокотлы и конвектора). Теплоноситель в жилых зданиях и на объектах используется на нужды отопления, система теплоснабжения от каждой котельной двухтрубная. Централизованное теплоснабжение осуществляется только в зимний и осенне-весенний (частично) периоды. Теплоснабжение зданий индивидуальной застройки, в основном, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (газовые, электро_ и твердотопливные котлы, конвектора) – одноконтурные и двух контурные.  Теплоснабжение коммерческих предприятий осуществляется, в основном, от собственных источников тепла.

Котельные работают на природном газе. Собственные источники теплоснабжения в зданиях индивидуальной застройки и коммерческих предприятиях работают на газовом топливе, электроэнергии и/или на твердом топливе (уголь/дрова).

Котельные и источники теплоснабжения имеют профицит по мощности в Гкалл/час (см. схему теплоснабжения на 2025 год).

Суммарная тепловая мощность нетто, нагрузка потребителей и профицит мощности в Уинском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2026 года от указанных выше котельных составляет -  тепловая мощность нетто составляет 9,817767 Гкал/час (11,442 МВт), подключенная к ним нагрузка составляет 3,91063 Гкал/час (4,548 МВт); резерв мощности по указанным котельным 4,3125 Гкал/час (5,015 МВт).

Оборудование котельных частично нуждается в замене в связи с физическим износом и моральным износом. Схема теплоснабжения в Уинском муниципальном округе зависимая 2-х трубная, закрытая.

Теплоснабжение в населенных пунктах Уинского муниципального округа осуществляется от котельных на природном газе и твердом топливе. Данные приведены в таблице №3

Таблица №3 Теплоснабжение в населенных пунктах от котельных на природном газе и твердом топливе в Уинском муниципальном округе.

| № п/п | Адрес котельной | ТСО/эксплуатирующая организация | Кол-во котельных | Вид топлива (Газ/Уголь) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Село Уинское |  | 8 | Газ |
| 1.1. | Котельная №1, с. Уинское, ул. Кирова, 5 | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 1.2. | Котельная №2, с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1 | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 1.3. | Котельная №3, с. Уинское, ул. Ленина, 28 (музей) | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 1.4. | Котельная №4, с. Уинское, ул. Ленина, 23 (д/с) | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 1.5. | Котельная №5, с. Уинское, ул. Ленина, 32а | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 1.6. | Котельная №6, с. Уинское, ул. Заречная, 13 | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 1.7. | Котельная №7, с. Уинское, ул. Светлая, 30 (школа) | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 1.8. | Котельная №8, с. Уинское, ул. Пролетарская, 8 | МКУК «Уинская ЦБС» | 1 | Газ |
| 2. | Село Ломь |  | 1 | Газ |
| 2.1. | Котельная №9, д. Ломь, ул. Школьная, 19а | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 3. | Село Аспа |  | 6 | Газ |
| 3.1. | Котельная №10, с. Аспа, ул. Школьная, 2а | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 3.2. | Котельная №11, с. Аспа, ул. Ленина, 48 | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 3.3. | Котельная №12, с. Аспа, ул. Школьная, 40 | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 3.4. | Котельная №13, с. Аспа, ул. Школьная, 13 | Персонал Аспинского территориального отдела (собственные нужды) | 1 | Газ |
| 3.5. | Котельная №14, с. Аспа, ул. Школьная, 12А | Аспинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД» (собственные нужды здания) | 1 | Газ |
| 3.6. | Котельная №15, с.Аспа, ул. Ленина,74 | Персонал МПО «Аспа» пожарного депо администрации Уинского МО (собственные нужды) | 1 | Газ |
| 4. | Село Нижний Сып |  | 4 | Газ |
| 4.1. | Котельная №16, с. Н. Сып, ул. Коммунистическая, 61 | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 4.2. | Котельная №17, с. Н. Сып, ул. Коммунистическая, 65 | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 4.3. | Котельная №18, с. Н. Сып, ул. Ленина, 65 | Нижнесыповской территориальный отдел | 1 | Газ |
| 4.4. | Котельная №19, с. Н. Сып, ул. Ленина, д. 68 | Нижнесыповской сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД» | 1 | Газ |
| 5. | Село Верхний Сып |  | 5 | Газ |
| 5.1. | Котельная №20 с. В. Сып, ул. Школьная, 4; | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 5.2. | Котельная №21, с. В. Сып, ул. Школьная, 5 | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 5.3. | Котельная №22, с. В. Сып, ул. Молодежная, 14 – выведена из эксплуатации |  |  |  |
| 5.4. | Котельная №23, с. В. Сып, ул. Школьная, 9 | МКУ «Гражданская защита» (собственные нужды) | 1 | Газ |
| 5.5. | Котельная №24, с. В. Сып, ул. Школьная, 6 | Персонал Верхне-Сыповская Мечети (собственные нужды) | 1 | Газ |
| 5.6.. | Котельная №25, с. В. Сып, ул. Центральная, 8 | Верхнесыповской сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД» | 1 | Газ |
| 6. | Село Иштеряки |  | 1 | Уголь |
| 6.1. | Котельная №26, с. Иштеряки, ул. Восточный пер., 24 | Иштеряковский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД» | 1 | Уголь |
| 7. | Село Воскресенское |  | 1 | Уголь |
| 7.1. | Котельная №27, с. Воскресенское, ул. Верхняя, 3 | Воскресенский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД» (собственные нужды) | 1 | Уголь |
| 8. | Село Суда |  | 3 | Газ |
| 8.1. | Котельная №28, с. Суда, ул. Центральная, 29 | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 8.2. | Котельная №29, с. Суда, ул. Центральная, 22 | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 8.3. | Котельная №30, с. Суда, ул. Центральная, 32 | Персонал Судинского Территориального отдела | 1 | Газ |
| 9. | Село Чайка |  | 2 | Газ |
| 9.1. | Котельная №31, с. Чайка, ул. Школьная, 2 | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| 9.2. | Котельная №32, с. Чайка, ул. Советская, 21 | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 1 | Газ |
| Всего котельных действующих по состоянию на 01.01.2026 года в Уинском муниципальном округе: |  |  | 31 |  |

    - Система водоснабжения

На территории Уинского муниципального округа централизованное водоснабжение осуществляется в 13 населенных пунктах:

- село Уинское - централизованная система водоснабжения с. Уинское;

- село Аспа - Централизованная система водоснабжения с. Аспа;

- деревня Красногорка - централизованная система водоснабжения д. Красногорка;

- деревня Большой Ась - централизованная система водоснабжения д. Большой Ась;

- деревня Малая Аспа - централизованная система водоснабжения д. Малая Аспа;

- село Воскресенское - централизованная система водоснабжения с. Воскресенское;

- деревня Барсаи - централизованная система водоснабжения д. Барсаи;

- деревня Иштеряки, централизованная система водоснабжения 
д. Иштеряки;

- деревня Ломь централизованная система водоснабжения 
д. Ломь;

- деревня Митрохи централизованная система водоснабжения д. Митрохи;

- село Верхний Сып централизованная система водоснабжения с. Верхний Сып;

- село Суда централизованная система водоснабжения с. Суда;

- село Чайка централизованная система водоснабжения с. Чайка.

В Уинском муниципальном округе эксплуатацией оборудования на системах централизованной подачи водоснабжения в населенные пункты осуществляют по состоянию на 01.01.2026 года две организации:

1. МУП «Уинсктеплоэнерго»;

2. ООО «Стэк».

Скважин по добыче воды всего 21 шт., в том числе резервные. В населенных пунктах потребители централизованным водоснабжением в среднем обеспечены от 27,12% до 90,10%, в том числе обеспеченность централизованным водоснабжением в селе Уинское составляет 90,10%.

Основными потребителями централизованного водоснабжения более 90% в Уинском муниципальном округе является население, бюджетные организации менее 3% и остальные – прочие потребители.

На территории Уинского муниципального округа централизованная  подача питьевой воды производится из артезианских скважин находящихся в 7-ми технологических зонах с централизованным водоснабжением:

- первая технологическая зона включает в себя 4 населенных пункта: с. Аспа, д. Красногорка, д. Большой Ась, д. Малая Аспа;

- вторая технологическая зона включает в себя 3 населенных пункта: с. Воскресенское, д. Барсаи, д. Иштеряки;

- третья технологическая зона включает в себя 2 населенных пункта: д. Ломь, д. Митрохи;

- четвертая технологическая зона включает в себя 1 населенный пункт: с. Верхний Сып;

- пятая технологическая зона включает в себя 1 населенный пункт: с. Суда;

- шестая технологическая зона включает в себя 1 населенный пункт: с. Уинское;

- седьмая технологическая зона включает в себя 1 населенный пункт: с. Чайка.

Технические характеристики по 7-ми технологическим зонам с централизованным водоснабжением приведены в таблице № 4

Таблица №4 Технические характеристики по 7-ми технологическим зонам

| № п/п | Объект водоснабжения | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни |  |  | Сеть водоснабжения |  |  | Водоразборные колонки, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Год ввода | Износ, % | Количество, шт. | Год ввода | Износ, % | Протяженность сети, м. | Год ввода | Износ, % |  |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северная часть с. Аспа | 1 | 2006 | 23 | 1 | 1989 | 75 | 3 103 | 2006 | 34 | 7 |
| 2 | Южная часть с. Аспа | 1 | 1993 | 45 | 2 | 1993 | 65 | 4 930 | 1993 | 64 |  |
| 3 | д. Красногорка | 1 | 2021 | 3 | 1 | 2021 | 5 | 3 136 | 1999 | 24 | 1 |
| 4 | д. Большой Ась | 1 | 2006 | 18 | 1 | 2006 | 19 | 2 786 | 2006 | 20 | 1 |
| 5 | д. Малая Аспа | 1 | 1987 | 63 | 1 | 1990 | 75 | 1 964 | 1998 | 55 | 1 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Воскресенское | 1 | н/д | 53 | 1 | 2024 | 5 | 1 600 | н/д | 71 | 1 |
| 2 | д. Барсаи | 1 | н/д | 28 | 1 | н/д | 92 | 5 000 | н/д | 77 | 2 |
| 3 | д. Иштеряки | 1 | н/д | 33 | 1 | н/д | 76 | 1 500 | н/д | 77 | 18 |
|  |  | 1 | н/д | 33 | 1 | н/д | 72 | 7 000 | н/д | 73 |  |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Ломь | 1 | н/д | 33 | 1 | 2018 | 6 | 10 110 | 2018 | 5 | 35 |
| 2 | д. Митрохи | 1 | н/д | 56 | 1 | н/д | 55 | 3 000 | н/д | 67 | 2 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Верхний Сып | 1 | 1980 | 53 | 1 | 1999 | 25 | 4 000 | 2004 | 11 | 4 |
|  |  | 1 | 1980 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2020 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2021 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Суда | 1 | н/д | 32 | 1 | 2020 | 7 | 8 100 | 1992 | 47 | 15 |
|  |  | 1 | н/д | 32 | 1 | 2020 | 7 | 10 450 | 1992 | 63 |  |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Уинское | 1 | н/д | 60 | 1 | 2020 | 5 | 58 100 | 1979-2010 | 86 | 135 |
|  |  | 1 | н/д | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | н/д | 60 | 1 | 2020 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | н/д | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с.Чайка | Система центрального водоснабжения запитана от водопровода «Шарынино-Суда-Чайка» |  |  | 1 | 2020 | 5 | 12 400 | 1992 | 69 | 20 |

По технологическим зонам центрального водоснабжения в Уинском муниципальном округе информация более подробно представлена схеме «СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПЕРМСКОГО КРАЯ» разработки 2023 года.

В селе Уинское водоснабжение осуществляется по магистральным трубопроводам от четырех береговых скважин расположенных вдоль берега реки Большая Уя, в урочище «Фомино», до накопительных резервуаров емкостью 2х500 м3 находящихся на территории станции второго подъема, а далее водоснабжение потребителей осуществляется следующим образом:

- вода закачивается в водонапорную башню объемом 39м3 и уже от нее идет централизованное распределение воды по первому магистральному трубопроводу на часть потребителей расположенных по следующим улицам: ул. Нагорная, ул. Светлая и ул. Космонавтов, ул. Юбилейная, нагорная часть ул. Свободы села Уинское;

- вода из накопительных резервуаров попадает во второй магистральный трубопровод и самотеком осуществляется водоснабжение остальных потребителей села Уинское.

В насосной станции второго подъема установлены один консольно-моноблочный насос КМ (15 кВт, 18 л/с), запорная арматура. Год строительства насосной станции - 1979. Частотный привод насоса установлен, включение производится автоматически по сигналу от уровнемера расположенного в емкости водонапорной башни.

Ресурсоснабжающей организация на территории Уинского муниципального округа – МУП «Уинсктеплоэнерго».

    - Система электроснабжения

Электроснабжение на территории Уинского муниципального округа осуществляется Уинским участком Ординского РЭС «Кунгурские электрические сети» филиала ПАО «Россети Урал»-«Пермэнерго».

Источником электроснабжения села Уинское является энергосистема состоящая из подстанций 35/10 кВ, а именно электроснабжение потребителей села осуществляется от существующих подстанций: ПС «Уинск» 35/10 кВ, ПС «Аспа» 35/10 кВ, ПС «Суда» 35/10 кВ, ПС «Воскресенск» 35/10 кВ, ПС «Чайка» 35/10 кВ.

1.2. Анализ состояния учета и энергосбережения на объектах ресурсоснабжения (жилфонд, муниципальные и государственные учреждения, промышленность)

Сведения о наличии приборов учета тепловой энергии, холодной воды и электрической энергии приведены в таблицах №5 и №6. Данные приведены на основании сведений, представленных администрацией Уинского муниципального округа и РСО.

Сведения о наличии приборов учета энергоресурсов и воды в МКД, приведены в таблице №5 по данным РСО.

1.2.1. Сведения о наличии общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах в Уинском муниципальном округе

Таблица №5 Сведения о наличии общедомовых приборов учета (ХВС, ГВС, Тепловая энергия, Электроэнергия) в многоквартирных жилых домах в Уинском муниципальном округе, в разрезе населенных пунктов.

| № п/п | Адрес / год постройки | Этажей | Площадь ж/д по тех. паспорту, жилая, кв.м | Строительный объем по тех. паспорту, куб. м | Кол-во жителей, чел. | Степень благоустройства |  |  |  | Наличие общедомовых приборов учета ресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопления | ГВС | ХВС | Газ | ХВС/ГВС | Тепловая энергия | Эле ктр оэн ерги я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Уинское, ул. Ленина, д.21;2018 | 3 | 488,8 | 3480 | 21 | газовое | индив. | центр. | центр. | да/нет | нет | да |
| 2 | с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 5;2007 | 3 | 541,0 | 2723 | 23 | газовое | индив. | центр. | центр. | нет/нет | нет | да |
| 3 | с. Уинское, ул. 50 лет Октября, д. 1;1973 | 2 | 515,7 | 2225 | 23 | газовое | индив. | центр. | центр. | нет/нет | нет | да |
| 4 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 10;1976 | 2 | 318,6 | 1166 | 15 | печное | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |
| 5 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д.16;1978 | 2 | 316,2 | 1143 | 19 | печное | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |
| 6 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 4;1980 | 1 | 163,7 | 730 | 9 | печное | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |
| 7 | с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 73;1962 | 2 | 370,7 | 1524 | 21 | печное | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |
| 8 | с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 4; 1995 | 2 | 644,9 | 2882 | 21 | электрическое | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |
| 9 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 33;1970 | 2 | 326,8 | 1391 | 11 | печное | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |
| 10 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 39;1976 | 2 | 755 | 3144 | 35 | печное | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |
| 11 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 41;1975 | 2 | 742,3 | 3070 | 30 | печное | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |
| 12 | с. Уинское, ул. Нагорная, д. 1 а;2009 | 2 | 286,4 | 1110 | 14 | инд. газовое | индив. | центр. | центр. | нет/нет | нет | да |
| 13 | с. Уинское, ул. Ленина, д 32 а; (2002; 2002; 2003; 2004; 2005 года). | 1; 3;2; 2; 2. | 1 918,1 | 7 668,5 | 79 | центр. | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |
| 14 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 2а;1995 | 1 | 385,9 | 1253 | 12 | центр. | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |
| 15 | с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 2;1982 | 1 | 734,5 | 2703 | 24 | центр. | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |
| 16 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 45;1988 | 2 | 759,4 | 2694 | 26 | центр. | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |
| 17 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 47; 1977 | 2 | 806,0 | 3082 | 32 | газовое | индив. | центр. | центр. | нет/нет | да | да |
| 18 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 49;1978 | 2 | 822,4 | 3082 | 31 | центр. | индив. | центр. | - | нет/нет | да | да |
| 19 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 26.; 1973 | 2 | 707,3 | 2858 | 39 | центр. | индив. | центр. | - | нет/нет | да | да |
| 20 | с. Суда, ул. Центральная, д.5;1980 | 2 | 389,1 | 1985 | 9 | печное / инд. газовое | индив. | центр. | центр. | нет/нет | нет | да |
| 21 | с. Суда, ул. Центральная, д.7;1976 | 2 | 351,3 | 1694 | 9 | печное | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |
| 22 | с. Суда, ул. Центральная, д.9;1974 | 2 | 362,5 | 1716 | 6 | печное | индив. | центр. | - | нет/нет | нет | да |

1.2.2. Сведения о наличии приборов учета ресурсов в бюджетных муниципальных учреждениях в Уинском муниципальном округе

Таблица №6 Сведения о наличии приборов учета (ХВС, ГВС, Тепловая энергия, Электроэнергия) в муниципальных учреждениях и коммерческих организациях в Уинском муниципальном округе

| № п/п | Адрес / год постройки | Этажей | Площадь здания по тех. Паспорту, кв.м | Строительный объем по тех. паспорту, куб. м | Кол-во сотрудников/посетителей, чел. | Степень благоустройства |  |  |  | Наличие общедомовых приборов учета ресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопления | ГВС | ХВС | Газ | ХВС/ГВС | Тепловая энергия | Электроэнергии я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МКУК «Уинский народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева», с. Уинское, ул. Ленина, д. 28/ 1982г. | 2-й | 735,4 | 3540 | 4/40 | центр. | индив. | центр. | центр. | Да/нет | да | да |
| 2 | Уинская ДЮСШЕ «ЮНИКС» с. Уинское, ул. Ленина, д. 26/ 1984г. | 1 | 301,0 | 1352 | 3/50 | Центр. | Индив. | Центр. | Центр. | Да/нет | нет | да |
| 3 | МКУК « Уинская ЦБС» с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 8, 1974 г | 2 | 311,3 | 1101 | 6/67 | индив.газ котлы | индив. | центр. | индив. | Да/Нет | нет | да |
| 4 | МКУК «Уинская ЦБС» с. Уинское, ул. Ленина, 21а, 1974г. | 2 | 623,7 | 2647 | 2/52 | центр. | индив. | центр. | центр | Да/Нет | нет | да |
| 5 | МБОУ «Уинская СОШ» с. Уинское, ул. Светлая, 30 | 3 | 5113,0 | 21270,9 | 750 | индив | НЕТ | центр. | нет | Да/да | да | да |
| 6 | МБОУ «Уинская СОШ» Спортзал, с. Уинское, ул. Светлая, 30 | 2 | 1109,9 | 11 099,0 | 75 | индив | НЕТ | центр. | нет | Да/да | да | да |
| 7 | МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, 1975г. | 2 | 2939,0 | 12 941,0 | 253 | центр | НЕТ | центр. | нет | Да/нет | да | да |
| 8 | с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1 (административное здание);1991 | 2 | 889,7 | 5338,2 | 43 | центр | НЕТ | центр. | нет | нет/нет | нет | да |
| 9 | с. Уинское, ул. Октябрьская, 1 (здание администрации Уинского муниципального округа). | 2 | 832,7 | 3884,0 | 18/20 | центр | НЕТ | центр. | нет | да/нет | да | да |
| 10 | Ломовской сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», д. Ломь, ул. Школьная, д. 2/2013г. | 1 | 298,5 | 1150 | 1(30) | центр. | индив. | ЦЕНТ | индив. | Да/нет | нет | да |
| 11 | МБОУ «Аспинская СОШ» структурное подразделение «Ломовская СОШ» д. Ломь, ул. Школьная, 19, 1998г. | 3 | 1 028,5 | 10 491,0 | 57 | центр | НЕТ | центр. | нет | да/нет | да | да |
| 12 | Митрохинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», д. Митрохи, ул. Центральная, д. 16/ 1974г. | 1 | 218,4 | 797 | 1(30) | ЭЛ ОТОП | НЕТ | центр. | нет | нет/нет | нет | да |
| 13 | Красногорский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», д. Красногорка, ул. Центральная, д. 11/ 1970г. | 1 | 216,3 | 1207 | 1(30) | ЭЛ ОТОП | индив. | центр. | нет | Да/нет | нет | да |
| 14 | Аспинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Аспа, ул. Школьная, д. 12а/ 2017г. | 1 | 463,5 | 2429 | 5(200) | индив (газовый котел внутри | индив. | центр. | нет | Да/нет | нет | да |
| 15 | МБОУ «Аспинская СОШ» с. Аспа, ул. Школьная, 40 | 3 | 2586,9 | 12635,0 | 59 | индив | НЕТ | центр. | нет | да/нет | да | да |
| 16 | МБОУ «Аспинская СОШ» с.п. д/сад с. Аспа, ул. Школьная, 2а | 2 | 1063,9 | 5034,0 | 80 | индив | НЕТ | центр. | нет | да/нет | да | да |
| 17 | с. Аспа, ул. Школьная, 13 (административное здание Аспинского территориального отдела); | 1 | н-д | 986,0 | 4 | индив (газовый котел внутри здания) | НЕТ | центр. | центр | нет/нет | нет | да |
| 18 | Нижнесыповской сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Нижний Сып, ул. Ленина, д. 68 / 1962г. | 1 | 414,6 | 2056 | 5(50) | индив.газ котлы | НЕТ | центр. | нет | нет/нет | нет | да |
| 19 | МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ» с. Нижний Сып, ул. Коммунистическая, 61, 2024г. | 1 | 1316,8 | 5131,0 | 38 | индив | НЕТ | центр. | нет | нет/нет | да | да |
| 20 | МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ» с. Нижний Сып, ул. Коммунистическая, 65 (детский сад), 1992г. | 1 | 296,5 | 1299,0 | 25 | индив | НЕТ | центр. | нет | нет/нет | нет | да |
| 21 | с. Нижний Сып, ул. Ленина, 65 (административное здание Нижнесыповского территориального отдела); | 1 | 148,9 | 605,0 | 5/8 | индив (газовый котел внутри здания) | НЕТ | центр. | центр | нет/нет | нет | да |
| 22 | Верхнесыповской сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Верхний Сып, ул. Центральная, д. 8/ 1961г. | 1 | 354.3 | 1209 | 2(30) | индив.газ котлы | НЕТ | центр. | нет | да/нет | нет | да |
| 23 | МБОУ «Верхнесыповская ООШ» с. Верхний Сып, ул. Школьная, 4 (Л – А, А1), 1987г. | 1 | 494,7 | 1 659,0 | 52 | индив | НЕТ | центр. | нет | да/нет | да | да |
| 24 | МБОУ «Верхнесыповская ООШ» (спортзал) с. Верхний Сып, ул. Школьная, 4 (Л – Б), 2006г. | 1 | 202,0 | 1614,0 | 52 | индив от школьной котельной | НЕТ | центр. | нет | да/нет | да | да |
| 25 | МБОУ «Верхнесыповская ООШ» (столовая) с. Верхний Сып, ул. Школьная, 5, 1987г. | 1 | 172,5 | 707,0 | 50 | индив от школьной котельной | НЕТ | центр. | нет | да/нет | нет | да |
| 26 | Иштеряковский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Иштеряки, пер. Восточный, д. 24/ 1989 | 2 | 945 | 5894 | 1(25) | Угольная котельная | НЕТ | центр. | нет | Да/нет | нет | да |
| 27 | Воскресенский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Воскресенское, ул. Верхняя, д. 3/ 1969г. | 1 | 301,3 |  | 1(25) | Угольная котельная | НЕТ | центр. | нет | нет/нет | нет | да |
| 28 | Барсаевский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Барсаи, ул. Центральная, д. 19/ 2014г. | 1 | 300,5 | 1235 | 1(50) | ЭЛ ОТОП | ИНДИВ | ЦЕНТР | нет | да/нет | нет | да |
| 29 | Судинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Суда, ул. Центральная, д. 29/ рек.2020г. | 3 | 441 | 16415 | 5(150) | ЦЕНТР | ИНДИВ | ЦЕНТР | нет | Да/нет | нет | да |
| 30 | МБОУ «Судинская СОШ» с. Суда, ул. Центральная, 25, 2005г. | 2 | 3501,5 | 10 354,0 | 150 | индив | НЕТ | центр. | нет | да/нет | да | да |
| 31 | МБОУ «Судинская СОШ» с.п. д./сад с. Суда, ул. Центральная, 22, год – Н-Д. | 1 | 877,7 | 5 487,13 | 50 | индив | НЕТ | центр. | нет | да/нет | нет | да |
| 32 | с. Суда, ул. Центральная, 32 (административное здание Судинского территориального отдела);1976 | 1 | 230,7 | 979,0 | 3 | индив (газовый котел внутри здания) | НЕТ | центр. | центр | нет/нет | нет | да |
| 33 | Чайкинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Чайка, ул. Советская, д. 28/ 1971г. | 1 | 510,0 | 2548 | 4(100) | ЦЕНТР | НЕТ | ЦЕННТР | нет | Да/нет | Нет | да |
| 34 | МКОУ «Чайкинская ООШ» с. Чайка, ул. Школьная, 2, 1989г. | 3 | 1 967,8 | 8 900,0 | 130 | индив | НЕТ | центр. | нет | да/нет | да | да |
| 35 | МКОУ «Чайкинская ОООШ» с.п. д/сад с. Чайка, ул. Советская, 21 | 2 | 370,3 | 1184,0 | 40 | индив | НЕТ | центр. | нет | да/нет | нет | да |
| 36 | с. Чайка, ул. Советская, 21 (административное здание Чайкинского территориального отдела); 1982 | 2 | 840,0 | 6720,0 | 8/15 | индив (газовый котел внутри здания) | НЕТ | центр. | центр | нет/нет | нет | да |
| 37 | Кочешовский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», д. Кочешовка, ул. Юбилейная, д. 2/ 1978г. | 1 | 598,9 | 2729 | 1(20) | ЭЛ ОТОП | НЕТ | НЕТ | нет | нет/нет | Нет | да |
| 38 | Салаватовский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД» д. Салаваты, ул. Заречная, д. 2/1976г. | 1 | 278,6 | 1176 | 1(20) | ЭЛ ОТОП | НЕТ | НЕТ | нет | нет/нет | Нет | да |

1.2.3. Сведения о приборах учета воды на водозаборах

Сведения о приборах учета воды на территории 7-ми технологических зонах, установленные на добывающих воду скважинах представлены в таблице №7.

Таблица №7 Приборы учета на 7-ми технологических зонах, установленные на добывающих воду скважинах

| № п/п | Объект водоснабжения | Наличие ПУ (да/нет) | Модель прибора учета расхода воды (ПУ) | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни |  |  | Сеть водоснабжения |  |  | Водоразборные колонки, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество, шт. | Год ввода | Износ, % | Количество, шт. | Год ввода | Износ, % | Протяженность сети, м. | Год ввода | Износ, % |  |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северная часть с. Аспа | нет |  | 1 | 2006 | 23 | 1 | 1989 | 75 | 3 103 | 2006 | 34 | 7 |
| 2 | Южная часть с. Аспа | нет |  | 1 | 1993 | 45 | 2 | 1993 | 65 | 4 930 | 1993 | 64 |  |
| 3 | д. Красногорка | да | экомера-50 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 2021 | 5 | 3 136 | 1999 | 24 | 1 |
| 4 | д. Большой Ась | нет |  | 1 | 2006 | 18 | 1 | 2006 | 19 | 2 786 | 2006 | 20 | 1 |
| 5 | д. Малая Аспа | нет |  | 1 | 1987 | 63 | 1 | 1990 | 75 | 1 964 | 1998 | 55 | 1 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Воскресенское | да | СТВХ-50 | 1 | н/д | 53 | 1 | 2024 | 5 | 1 600 | н/д | 71 | 1 |
| 2 | д. Барсаи | да | СТВХ-50 | 1 | н/д | 28 | 1 | н/д | 92 | 5 000 | н/д | 77 | 2 |
| 3 | д. Иштеряки | да | СТВХ-50 | 1 | н/д | 33 | 1 | н/д | 76 | 1 500 | н/д | 77 | 18 |
|  |  | да | СТВХ-50 | 1 | н/д | 33 | 1 | н/д | 72 | 7 000 | н/д | 73 |  |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Ломь | да | СТВХ-50 | 1 | н/д | 33 | 1 | 2018 | 6 | 10 110 | 2018 | 5 | 35 |
| 2 | д. Митрохи | нет |  | 1 | н/д | 56 | 1 | н/д | 55 | 3 000 | н/д | 67 | 2 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Верхний Сып | да | экомера-50 | 1 | 1980 | 53 | 1 | 1999 | 25 | 4 000 | 2004 | 11 | 4 |
|  |  | да | экомера-50 | 1 | 1980 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нет |  | 1 | 2020 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нет |  | 1 | 2021 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *с. Суда | нет |  | 1 | н/д | 32 | 1 | 2020 | 7 | 8 100 | 1992 | 47 | 15 |
|  |  | нет |  | 1 | н/д | 32 | 1 | 2020 | 7 | 10 450 | 1992 | 63 |  |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Уинское | да | экомера-50 | 1 | н/д | 60 | 1 | 2020 | 5 | 58 100 | 1979-2010 | 86 | 135 |
|  |  | да | экомера-50 | 1 | н/д | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | да | экомера-50 | 1 | н/д | 60 | 1 | 2020 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | да | экомера-50 | 1 | н/д | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Чайка | на отпайке к с. Чайка прибор учета не установлен |  | Система центрального водоснабжения запитана от водопровода «Шарынино-Суда-Чайка» |  |  | 1 | 2020 | 5 | 12 400 | 1992 | 69 | 20 |

*По данным МУП «Уинсктеплоэнерго» прибор учета установлен на ветке трубопровода, после двух скважин обеспечивающих водоснабжение водопровода «Шарынино-Суда-Чайка», марка Экомера-150, после чего по трубопроводу осуществляется водоснабжение в с. Суда и с. Чайка Уинского муниципального округа.

Как следует из результатов анализа состояния приборного учета расхода и потребления энергетических ресурсов в Уинском муниципальном округе Пермского края – оснащенность ПУ составляет:

1. анализ по таблице №5 – «Таблица №5 Сведения о наличии общедомовых приборов учета (ХВС, ГВС, Тепловая энергия, Электроэнергия) в многоквартирных жилых домах в Уинском муниципальном округе, в разрезе населенных пунктов»:

а) МКД по централизованному ХВС, общедомовые приборы учета – всего 22 зданий, в том числе:

- с. Уинское МКД (19 зданий) – 0,05% (одно здание Ленина, д. 21);

б) в Уинском муниципальном округе – централизованное ГВС отсутствует;

в) МКД по централизованному теплоснабжению, общедомовые приборы учета:

- с. Уинское МКД (7 зданий) – 42,86%;

г) МКД по централизованному электроснабжению, общедомовые приборы учета и индивидуальные – всего 22 зданий, в том числе:

- с. Уинское МКД (19 зданий) – 100,00%,

- с. Суда МКД (3 здания) – 100,00%.

Ресурсоснабжающей организацией не выполнено требование Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.08.2020 года №485/пр «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения» с оформлением соответствующего акта и принятия решений о дальнейшей возможности установки приборов учета в каждом МКД на территории Уинского муниципального округа Пермского края, где подача ресурсов осуществляется централизованным образом.

В таблице № 5 по потреблению ХВС из 22 МКД указано только одно здание с общедомовым прибором учета расположенное по адресу: с. Уинское, ул. Ленина, д. 21. В остальных МКД приборы учета общедомовые не установлены. Основание и причины не установки общедомовых приборов учета ХВС не выявлены.

По данным ресурсоснабжающей организации МУП «Уинсктеплоэнерго» установлено, что в оставшихся 21 МКД на территории Уинского муниципального округа приборы учета установлены в почти в каждой квартире, производится регулярный ежегодный мониторинг наличия пломбировки приборов учета ХВС у потребителей и соблюдения сроков поверки приборов учета, производятся контрольные замеры на предмет правильности работы приборов учета ХВС.

Однако отсутствуют журналы:

1. Журнал учета приборного парка у потребителей с указанием:

- указанием марки и заводского номера прибора учета;

- указанием даты установки прибора учета и его пломбировки металлической пломбой и антимагнитной пломбой;

- указанием последующей поверки и/или замены;

- нарушений и/или без нарушений работы приборов с составлением Акта проверки прибора учета ХВС не реже одного раза в год.

2. Журнал учета потребителей, которые переводятся в режим оплаты по нормативу на период:

- выхода из строя прибора учета ХВС;

- нахождения прибора учета ХВС на поверке;

- учет времени на приобретение и установку нового прибора учета ХВС.

В Пермском крае с 01.01.2025 года действует норматив по потреблению ХВС на одного человека метров кубических в месяц. Норматив утвержден Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 05.09.2025 года № 46-03-27-2 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Пермского края», п.2 «Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 г.».

Копия приказа размещена на рисунке с №1 по рисунок №6.

Рисунок №1 Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 05.09.2025 года № 46-03-27-2

Рисунок №2 Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 05.09.2025 года № 46-03-27-2

Рисунок №3 Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 05.09.2025 года № 46-03-27-2

Рисунок №4 Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 05.09.2025 года № 46-03-27-2

Рисунок №5 Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 05.09.2025 года № 46-03-27-2

Рисунок №6 Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 05.09.2025 года № 46-03-27-2

2. анализ по таблице №6 – «Таблица №6 Сведения о наличии приборов учета (ХВС, ГВС, Тепловая энергия, Электроэнергия) в муниципальных учреждениях и коммерческих организациях в Уинском муниципальном округе.» :

а) муниципальные бюджетные учреждения по централизованному ХВС, общедомовые приборы учета – всего 38 зданий, в том числе:

- с. Уинское (9 зданий) – 33,33%,

- по остальным населенным пунктам – 0,00%;

б) в Уинском муниципальном округе – централизованное ГВС отсутствует;

в) муниципальные бюджетные учреждения по централизованному теплоснабжению, общедомовые приборы учета – всего 38 зданий, в том числе:

- с. Уинское (9 зданий) – 33,33%,

- по остальным населенным пунктам – 0,00%;

г) муниципальные бюджетные учреждения по централизованному электроснабжению, общедомовые приборы учета – всего 38 зданий, в том числе:

- с. Уинское (9 зданий) – 100,00%;

- д. Ломь (2 здания) – 100,00%;

- д. Митрохи (1 здание) – 100%;

- д. Красногорка (1 здание) – 100%;

- с. Аспа (5 зданий) – 100%;

- с. Верхний Сып (4 здания) – 100%;

- с. Иштеряки (1 здание) – 100%;

- с. Воскресенское (1 здание) – 100%;

- с. Барсаи (1 здание) – 100%;

- с. Суда (4 здания) – 100,00%;

- с. Чайка (4 здания) – 100,00%.

3. анализ по таблице №7 – «Таблица №7 Приборы учета на 7-ми технологических зонах, установленные на добывающих воду скважинах видно, что:

- в технологической зоне №1 – из пяти скважин прибор учета воды установлен только на одной скважине – 20%;

- в технологической зоне №2 – из четырех скважин приборы учета воды установлены на всех скважинах – 100%;

- в технологической зоне №3 – из двух скважин приборы учета воды установлены на одной скважине – 50%;

- в технологической зоне №4 – из четырех скважин приборы учета воды установлены на двух скважинах – 50%;

- в технологической зоне №5 – из двух скважин приборы учета воды не установлены – 0%;

- в технологической зоне №6 – из четырех скважин приборы учета воды установлены на всех скважинах – 100%;

- в технологической зоне №7 – на отпайке к с. Чайка прибор учета воды не установлен – 0%;

В связи с тем, что на скважинах, участвующих в централизованном водоснабжении на территории Уинского муниципального округа, а также отсутствии технического учета на отпайках от  магистральных трубопроводов в населенные пункты и отсутствия общедомовых приборов учета в МКД и муниципальных зданиях – определить потери в магистральных трубопроводах и фактический расход воды потребителями не представляется возможным. Соответственно необходимо определить количество и марки приборов учета расхода воды как технического так и коммерческого учетов. МУП «Уинсктеплоэнерго» и ООО «Стэк» необходимо включить в свои инвестиционные программы мероприятия по установке технического и коммерческого учета воды на обслуживаемых объектах и у потребителей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 19.12.2025) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Затраты на установку приборов коммерческого и технического учета должны быть отражены в инвестиционных программах, т.к., в зависимости от источника будет ли оказано влияние на тарифные последствия для ресурсоснабжающей организации.

В связи организацией технического и коммерческого учета, для следующих целей:

- Коммерческий учет:

- сбор данных для последующего определения полезного отпуска потребителям в соответствии с показаниями приборов учета и утвержденных тарифов;

- в случае отсутствия приборов коммерческого учета необходимо разработать план мероприятий и запланировать их установку и определить источники финансирования их установки в соответствии с федеральным и местным законодательством;

- Технический учет:

- позволяет выявлять узкие места связанных с потерей ресурсов на промежутке от технического учета до коммерческого учета, установленного на границе балансовой принадлежности с потребителем коммунальной услуги;

- позволяет выявить на внутренних сетях ресурсоснабжающей организации потери энергоресурсов.

1.2.4. Анализ состояния учета на источниках теплоснабжения

По результатам обследования и анализа технической информации установлено отсутствие приборов коммерческого учета в котельных Уинского муниципального округа:

1. ТСО МУП «Уинсктеплоэнерго» - коммерческий/технический учет тепловой энергии на выходе котельных отсутствует;

2. на котельных у эксплуатирующих организаций (потребление на собственные нужды) - коммерческий/технический учет тепловой энергии на выходе котельных отсутствует.

Так же выявлено, что при установке прибора учета в соответствии с №190-ФЗ; №261-ФЗ; ПП РФ №354 в МКД данные с прибора учета не используются теплоснабжающей организацией для определения полезного отпуска тепловой энергии МКД и в связи с этим возникает перерасход ресурсов необходимых для производства Гкал в отопительный период, котлы установлены в здании МКД по адресу: с. Уинское, ул. Ленина, д. 32А.

В связи с этим, нет возможности определить фактические потери в тепловых сетях и фактические расходы теплоносителя на собственные нужды котельных. Режимно-наладочные испытания на котлоагрегатах в котельных не производятся, какой реальный КПД котла не известно, а также объем вредных выбросов в атмосферу т.е., степень загрязнения окружающей среды. Износ котельного оборудования в связи с этим ускоряется.

Соответственно, какие мероприятия в связи с этим необходимо предусмотреть - определить не представляется возможным ввиду отсутствия данных. Ресурсоснабжающей организации нужно навести порядок с учетом расхода энергоресурсов – полезный отпуск потребителям (тепло, ХВС).

1.3. Сведения о наличии программ энергосбережения в бюджетных учреждениях Уинского муниципального округа

Программы, утвержденные по энергосбережению и энергоэффективности по состоянию на 01.01.2026 года у бюджетных учреждений в Уинском муниципальном округе отсутствуют, по предоставленной информации находятся в стадии разработки учреждениями.

2. Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Уинского муниципального округа

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании.

Для достижения цели муниципальной программы, необходимо выполнять следующие задачи:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

-повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

-увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии;

- увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств;

- сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

- создание нормативно-правовой базы, создание системы управления энергопотреблением и энергосбережением;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в системах коммунального водоснабжения;

Программа рассчитана на 5 лет (2027-2031 гг.) и направлена на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования  во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства РФ 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

  - Приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Исходя из основной цели муниципальной программы Уинского муниципального округа и задач, необходимых для решения поставленной цели, в рамках муниципальной программы предусматривается реализация следующих приоритетных подпрограмм:

1.Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве.

2. Энергоэффективность в социальной и жилищной сфере.

3. Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Уинского муниципального округа

К основным сферам реализации решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности относятся:

- бюджетная сфера;

- жилищный фонд;

- системы коммунальной инфраструктуры и энергетика;

- транспортный комплекс;

- строительство;

- промышленность.

3.1. Энергосбережение и энергоэффективность в жилищном секторе Уинского муниципального округа

К основным направлениям развития энергосбережения в жилищном фонде, относятся:

а) оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (%);

б) оснащенность индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах.

3.2. Энергосбережение и энергоэффективность в коммунальном хозяйстве Уинского муниципального округа

Энергосбережение и энергоэффективность в коммунальном хозяйстве включает следующие направления, такие как:

- снижение расхода электрической энергии, используемой при добыче, передаче (транспортировке) холодной воды;

- снижение расхода электрической энергии на освещение улиц и проездов населенных пунктов муниципального округа;

- снижение потерь воды при ее передаче (транспортировке).

- увеличение доли жилищных объектов оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.3. Энергосбережение и энергоэффективность в бюджетном социальном и государственном секторе Уинского муниципального округа

Энергосбережение и энергоэффективность в бюджетном социальном и государственном секторе Уинского муниципального округа включает в себя такие направления как:

- снижение удельного расхода электрической энергии на освещение зданий и помещений образования  (кВт•ч/м2);

- снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий и помещений здравоохранения (Гкал/м2);

- снижение удельного потребления воды бюджетными муниципальными (государственными) учреждениями (м3/чел);

- обучение персонала государственных (муниципальных) учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.4. Энергосбережение в транспортном комплексе Уинского муниципального округа

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения, не предлагаются в связи с отсутствием на балансе муниципального образования транспортных средств, относящихся к общественному транспорту.

3.5. Энергосбережение в строительном комплексе Уинского муниципального округа

Требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, установленные законодательством Российской Федерации, подлежат применению при проектировании, реконструкции, проведении капитального ремонта и эксплуатации зданий, строений, сооружений, в том числе оборудованных теплопотребляющими установками, электроприемниками, водоразборными устройствами и (или) устройствами для использования природного газа с целью обеспечения потребителей энергетическими ресурсами и коммунальными услугами.

3.6. Энергосбережение в промышленности Уинского муниципального округа

В промышленном секторе рекомендуется содействовать:

- технологическому перевооружению и модернизации производства субъектов промышленной деятельности с использованием энергоэффективных и энергосберегающих технологий;

- снижению энергоемкости продукции в обрабатывающих производствах;

- повышению уровня энергоэффективности и производительности труда субъектов промышленной деятельности.

Основные направления развития энергосбережения и энергоэффективности на территории Уинского муниципального округа позволят снизить финансовую нагрузку на оплату коммунальных услуг и бюджет муниципального округа. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов повысит и качество жизни населения округа.

4. Показатели потребления и использования энергетических ресурсов на территории Уинского муниципального округа

4.1. Жилищный фонд с централизованным теплоснабжением по состоянию на 01.01.2026 года

4.1.1. Система отопления.

Сведения об удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и требованиях по энергосбережению в МКД с центральным теплоснабжением приведены в таблице №8.

Таблица №8 Удельные тепловые характеристики в разрезе МКД

| № п/п | Адрес / год постройки | Этажность дома | Строительный объем по тех. паспорту, куб. м | Схема теплоснабжения | Фактический годовой расход тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Фактическая удельная тепловая характеристика зданий qрот, Вт/(м3·°С) | Нормативная удельная тепловая характеристика зданий, qоттр, Вт/(м3·°С) | Отклонение, % | Соответствие СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Уинское, ул. Ленина, д 32 а | 1; 3; 2; 2; 2 | 7 668,5 | центральное | 184,40 | 0,488 | 0,359 | 36 | Нет |
|  | 2002; 2002; 2003; 2004; 2005 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 2а | 1 | 1 253 | центральное | 97,54 | 0,524 | 0,359 | 46 | Нет |
|  | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 2 | 1 | 2 703 | центральное | 140,62 | 0,388 | 0,359 | 8 | Да |
|  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 45 | 2 | 2 694 | центральное | 28,60 | 0,340 | 0,359 | -5 | Да |
|  | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 47; | 2 | 3 082 | центральное | 253,38 | 0,592 | 0,359 | 65 | Нет |
|  | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 49 | 2 | 3 082 | центральное | 112,50 | 0,392 | 0,359 | 9 | Да |
|  | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 26. | 2 | 2 858 | центральное | 122,70 | 0,430 | 0,359 | 20 | Да |
|  | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 30.09.2024 № 46-02-04-64 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных (жилых) домов, расположенных на территории Пермского края, рассчитанных на 8 месяцев отопительного периода», «5 климатический район (Уинский муниципальный округ Пермского края)» проведем расчет фактического потребления коммунальной услуги по отоплению (Гкал/м2) по отношению к нормативным значениям, указанным в настоящем приказе. Расчеты представлены в таблице №9.

Таблица №9 Данные расчетов в соответствии с Приказом Мин. тариф. Пермского края № 46-02-04-64

| № п/п | Адрес / год постройки | Этажность дома | Площадь ж/д по тех. паспорту, жилая, кв.м | Схема теплоснабжения | Фактический годовой расход тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Фактическое потребление коммунальной услуги по отоплению (Гкал/м2) | Нормативное потребление коммунальной услуги по отоплению (Гкал/м2) | Отклонение (%), где (+) это превышение норматива потребления, а (-) это ниже норматива потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Уинское, ул. Ленина, д 32 а | 1; 3; 2; 2; 2 | 1918,1 | центральное | 184,4 | 0,0961 | 0,0209 | 78% |
|  | 2002; 2002; 2003; 2004; 2005 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 2а | 1 | 385,9 | центральное | 97,54 | 0,2528 | 0,0435 | 83% |
|  | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 2 | 1 | 734,5 | центральное | 140,62 | 0,1914 | 0,0435 | 77% |
|  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 45 | 2 | 759,4 | центральное | 28,6 | 0,0377 | 0,0300 | 20% |
|  | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 47; | 2 | 806 | центральное | 253,38 | 0,3144 | 0,0300 | 90% |
|  | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 49 | 2 | 822,4 | центральное | 112,5 | 0,1368 | 0,0300 | 78% |
|  | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 26. | 2 | 707,3 | центральное | 122,7 | 0,1735 | 0,0300 | 83% |
|  | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |

Для расчетов нормативного потребления для МКД Уинского муниципального округа использован Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 30.09.2024 № 46-02-04-64 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных (жилых) домов, расположенных на территории Пермского края, рассчитанных на 8 месяцев отопительного периода», «5 климатический район (…, Уинский муниципальный округ Пермского края)».

Как следует из анализа фактических данных потребления тепловой энергии на отопление МКД централизованного теплоснабжения по таблице №8, находящихся на обслуживании теплоснабжающей организации, 42% МКД не соответствуют требованиям по энергосбережению по СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий». Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению qоттр , Вт/(м3·°С):qрот≤ qоттр,

где qоттр – нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3·°С), определяемая для различных типов жилых и общественных зданий по таблице 14 или 15 СП.
Величина отклонения значения фактического удельного расхода тепловой энергии на отопление от базового показателя в МКД Уинского муниципального округа составляет:

- 1-этажные ж/д – от 0 до 46%;

- 2- этажные ж/д – от 0 до 65%.

Данные МКД имеют класс энергосбережения D и G– Нормальный и Очень низкий, в основном жилые дома постройки 1973-2005 гг.. СП 50.13330.2024 и приказ №399/Пр от 06.06.2016г Мин. ЖКХ РФ.

В целях повышения энергоэффективности в жилищном секторе необходимо оснащение 100% жилых домов приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха (при наличии технической возможности).

Также рекомендуется утепление ограждающих конструкций в том числе, наружных фасадов жилых домов для снижения потерь тепловой энергии. При замене стеклопакетов деревянных на пластиковые необходимо учитывать исправность работы систем вентиляции и кратности воздухообмена в жилых помещениях (квартирах) в многоквартирных жилых домах, так как это на прямую влияет на жизнь и здоровье граждан.

А для осуществления контроля за расходом газа и потреблением теплоносителя собственниками квартир и общедомовых помещений, офисных помещений, школ, детских садов и т.д., необходим технический учет тепловой энергии, установленный в котельных.

В виду отсутствия общедомовых приборов учета, технического учета в котельных данные в таблицах №8 и №9 могут быть не совсем корректные, т.к., фактические объемы полезного отпуска представлены теплоснабжающей компанией не корректные.

Необходимо по многоквартирным домам с централизованным теплоснабжением:

- установить общедомовые счетчики на МКД с обязательной передачей данных в теплоснабжающую организацию по объемам полезного отпуска (Гкал/ч) на границе балансовой принадлежности в соответствии с постановлением правительства РФ №354;

- провести энерго-обследование внутридомовых систем теплоснабжения с выявлением: а) за ужений диаметров лежанок; б) стояков; в) наличие засоров в магистральных трубопроводах и радиаторах; г) правильность установки радиаторов (отсутствие/присутствие перемычек);

- провести энерго-обследование ограждающих конструкций многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением на предмет установления мест образования мостиков холода, для последующего их устранения;

- теплоснабжающей организации необходимо произвести инвентаризацию всех договоров по теплоснабжению на предмет соответствия постановлению правительству РФ №354, а также на предмет расчетов по теплоснабжению с потребителями (владельцами помещений) и теплоснабжение на общедомовые нужды в случаях отсутствия счетчика учета тепловой в следующих ситуациях: а) при выходе из строя и нахождения счетчика в ремонте (при наличии соответствующего акта); б) при плановой поверки счетчика тепловой энергии; в) при отсутствии счетчика тепловой энергии на границе балансовой принадлежности.

4.1.2. Система водоснабжения

В связи с отсутствием общедомовых приборов учета потребления воды провести детальный анализ не представляется возможным.

Данные по 7-ми МКД приведены в таблице №10

Таблица №10 Данные по фактическому удельному расходу ХВС и нормативным значениям расхода ХВС установленным в 2025 году.

| № п/п | Адрес / год постройки | Этажность дома | Кол-во жителей, чел. | ХВС | Фактический годовой расход холодной воды | Фактический удельный годовой расход холодной воды, куб. м/чел/мес. | *Норматив, куб. м/чел./мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Уинское, ул. Ленина, д.21 | 3 | 21 | центральное (есть прибор учета) | 741,88 | 2,94 | 7,456 |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 5 | 3 | 23 | центральное | 395,98 | 1,43 | 7,456 |
|  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Уинское, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 2 | 23 | центральное | 392,00 | 1,42 | 7,456 |
|  | 1973 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 10 | 2 | 15 | центральное | 85,64 | 0,48 | 7,456 |
|  | 1976 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д.16 | 2 | 19 | центральное | 275,76 | 1,21 | 7,456 |
|  | 1978 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 4 | 1 | 9 | центральное | 152,57 | 1,41 | 7,456 |
|  | 1980 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 73 | 2 | 21 | центральное | 385,07 | 1,53 | 7,456 |
|  | 1962 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 4 | 2 | 21 | центральное | 413,02 | 1,64 | 7,456 |
|  | 1995 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 33 | 2 | 11 | центральное | 238,40 | 1,81 | 7,456 |
|  | 1970 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 39 | 2 | 35 | центральное | 851,84 | 2,03 | 7,456 |
|  | 1976 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 41 | 2 | 30 | центральное | 635,19 | 1,76 | 7,456 |
|  | 1975 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Уинское, ул. Нагорная, д. 1 а | 2 | 14 | центральное | 290,28 | 1,73 | 7,456 |
|  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Уинское, ул. Ленина, д 32 а | 1; 3; 2; 2; 2 | 79 | центральное | 818,20 | 0,86 | 7,456 |
|  | 2002; 2002; 2003; 2004; 2005 года |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 2а | 1 | 12 | центральное | 431,89 | 3,00 | 7,456 |
|  | 1995 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 2 | 1 | 24 | центральное | 353,18 | 1,23 | 7,456 |
|  | 1982 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 45 | 2 | 26 | центральное | 458,61 | 1,47 | 7,456 |
|  | 1988 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 47; | 2 | 32 | центральное | 760,14 | 1,98 | 7,456 |
|  | 1977 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 49 | 2 | 31 | центральное | 586,06 | 1,58 | 7,456 |
|  | 1978 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 26. | 2 | 39 | центральное | 627,15 | 1,34 | 7,456 |
|  | 1973 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Суда, ул. Центральная, д.5 | 2 | 9 | центральное | 36,90 | 0,34 | 7,456 |
|  | 1980 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Суда, ул. Центральная, д.7 | 2 | 9 | центральное | 135,23 | 1,25 | 7,456 |
|  | 1976 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Суда, ул. Центральная, д.9 | 2 | 6 | центральное | 239,98 | 3,33 | 7,456 |
|  | 1974 |  |  |  |  |  |  |

Ввиду отсутствия приборов учета общедомовых, данные представленные обслуживающей организацией могут быть не корректными.

*Норматив, куб. м/чел./мес  в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 05.09.2025 года № 46-03-27-2 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Пермского края» определить не представляется возможным по каждому МКД, т.к. не хватает данных. Средний тариф по нормативу больше соответствует п. 7 настоящего приказа - 7,456 м3*чел./мес., но по устным заявлениям представителя ресурсоснабжающей организации – не в каждой квартире в МКД может быть централизованное водоснабжение. И в некоторых МКД ввод ХВС свой в каждую квартиру. Необходимо ресурсоснабжающей компании провести обследование в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.08.2020 года №485/пр «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения» с оформлением соответствующего Акта и принятия решений о дальнейшей возможности установки приборов учета в каждом МКД на территории Уинского муниципального округа Пермского края, где подача ресурсов осуществляется централизованным образом.

Необходимо предусмотреть мероприятия по одному централизованному вводу в жилой дом с установкой общедомового прибора учета ХВС.

Так же необходимо вести учет по поверке, как индивидуальных приборов учета ХВС, так и общедомовых приборов учета ХВС.

При отсутствии приборов учета производить начисление в соответствии с постановление правительства №354 и руководствуясь Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 05.09.2025 года № 46-03-27-2.

4.1.3. Система электроснабжения

В таблице №11 приведены данные о фактическом расходе электрической энергии в МКД Уинского муниципального округа за 2025 год и нормативный расход электроэнергии на общедомовые нужды.

Таблица №11 Расход электрической энергии в МКД Уинского МО за 2025 год

| № п/п | Адрес, год постройки | Этаж дома | Площадь ж/д по тех. паспорту, кв.м | Фактический годовой расход эл/энергии, |  | Фактический удельный годовой расход электроэнергии, кВт*ч /кв.м/мес | Нормативный удельный годовой расход электроэнергии, кВт*ч /кв.м/мес | % ОДН от общего расхода э/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего кВт*ч | в том числе ОДН эл/энергии, кВт*ч |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Уинское, ул. Ленина, д.21;2018 | 3 | 488,8 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 2 | с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 5;2007 | 3 | 541,0 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 3 | с. Уинское, ул. 50 лет Октября, д. 1;1973 | 2 | 515,7 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 4 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 10;1976 | 2 | 318,6 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 5 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д.16;1978 | 2 | 316,2 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 6 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 4;1980 | 1 | 163,7 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 7 | с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 73;1962 | 2 | 370,7 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 8 | с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 4; 1995 | 2 | 644,9 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 9 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 33;1970 | 2 | 326,8 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 10 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 39;1976 | 2 | 755 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 11 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 41;1975 | 2 | 742,3 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 12 | с. Уинское, ул. Нагорная, д. 1 а;2009 | 2 | 286,4 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 13 | с. Уинское, ул. Ленина, д 32 а; Н-Д. | 2 | 1 918,1 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 14 | с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 2а;1995 | 1 | 385,9 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 15 | с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 2;1982 | 1 | 734,5 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 16 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 45;1988 | 2 | 759,4 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 17 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 47; 1977 | 2 | 806,0 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 18 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 49;1978 | 2 | 822,4 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 19 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 26.; 1973 | 2 | 707,3 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 20 | с. Суда, ул. Центральная, д.5;1980 | 2 | 389,1 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 21 | с. Суда, ул. Центральная, д.7;1976 | 2 | 351,3 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |
| 22 | с. Суда, ул. Центральная, д.9;1974 | 2 | 362,5 | н/д | н/д | н/д | 1,18 | н/д |

В соответствии с требованиями по энергосбережению приказа Минэнерго РФ №399/пр норматив ОДН:

* Базовый уровень удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды равен 10,0 кВт·ч/м2  для многоквартирных домов, оборудованных лифтом. Если дом не оборудован лифтом, базовый уровень удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды равен 7 кВт·ч/м2 и из указанных в таблице показателей следует вычесть 3 кВт·ч/м2 .

Для расчетов нормативного расхода электроэнергии на общедомовые нужды МКД Уинского муниципального округа использовано Приложение к Приказу Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 28.02.2023 № 46-02-04-16, смотри рисунки с №7 по №9

Рисунок №7 Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 28.02.2023 № 46-02-04-16

Рисунок №8 Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 28.02.2023 № 46-02-04-16

Рисунок №9 Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 28.02.2023 № 46-02-04-16

4.2. Бюджетная сфера по состоянию на 01.01.2026 года

Показатели удельного расхода тепловой, электрической энергии и воды учреждениями бюджетной сферы приведены в таблицах с №12 по №14.

4.2.1. Расчет показателей удельного расхода тепловой энергии

Расчет показателей удельного расхода тепловой энергии выполнен на основании представленных данных и в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ №425 от 15.07.2020 года, расчеты представлены в таблице №12.

Таблица №12 Расчет удельных годовых расходов тепловой энергии и соответствующие им потенциал снижения потребления тепловой энергии и целевой уровень экономии тепловой энергии - по теплоснабжению объектов.

| № п/п | Наименование | Этаж | Полезный отпуск потребителю | Среднегодовая отапливаемая площадь | УРоив - удельный годовой расход тепловой энергии | ГСОП - число градусо-суток отопительного периода | УРгсопОив - удельный годовой расход тепловой энергии, приведенный к сопоставимым климатическим условиям | УРэтажОив - удельный годовой расход тепловой энергии приведенный к сопоставимым климатическим условиям этажности и режима работы | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии |
|  |  |  | (Гкал/год) | м2 | (Гкал*год/м2) | (°С*сутки) | (Вт*ч/(м2*°С* сутки) | (Вт*ч/(м2*°С* сутки) | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МКУК «Уинский народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева», с. Уинское, ул. Ленина, д. 28/ 1982г. | 2-й | 268,660 | 735,400 | 0,365 | 5130 | 82,821 | 87,18 | 64,2% | 18,5% |
| 2 | Уинская ДЮСШЕ «ЮНИКС» с. Уинское, ул. Ленина, д. 26/ 1984г. | 1 | 135,040 | 301,000 | 0,449 | 5130 | 101,709 | 101,71 | 67,0% | 20,2% |
| 5 | МБОУ «Уинская СОШ» с. Уинское, ул. Светлая, 30 | 3 | 711,255 | 5113,000 | 0,139 | 4682 | 34,554 | 30,58 | 7,8% | 0,0% |
| 6 | МБОУ «Уинская СОШ» Спортзал, с. Уинское, ул. Светлая, 30 | 2 | 319,390 | 1109,900 | 0,288 | 5130 | 65,238 | 65,24 | 48,6% | 9,2% |
| 7 | МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, 1975г. | 2 | 152,500 | 2939,000 | 0,052 | 5354 | 11,271 | 11,27 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1 (административное здание);1991 | 2 | 670,450 | 889,700 | 0,754 | 5130 | 170,838 | 170,84 | 79,8% | 27,9% |
| 9 | с. Уинское, ул. Октябрьская, 1 (здание администрации Уинского муниципального округа). | 2 | 449,200 | 832,700 | 0,539 | 5130 | 122,296 | 122,30 | 74,6% | 24,8% |
| 10 | Ломовской сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», д. Ломь, ул. Школьная, д. 2/2013г. | 1 | 54,940 | 298,500 | 0,184 | 5130 | 41,726 | 43,92 | 29,5% | 2,9% |
| 11 | МБОУ «Аспинская СОШ» структурное подразделение «Ломовская СОШ» д. Ломь, ул. Школьная, 19, 1998г. | 3 | 306,803 | 1028,500 | 0,298 | 4682 | 74,098 | 65,57 | 56,5% | 13,9% |
| 15 | МБОУ «Аспинская СОШ» с. Аспа, ул. Школьная, 40 | 3 | 379,803 | 2586,900 | 0,147 | 4682 | 36,469 | 32,27 | 11,3% | 1,1% |
| 16 | МБОУ «Аспинская СОШ» с.п. д/сад с. Аспа, ул. Школьная, 2а | 2 | 269,606 | 1063,900 | 0,253 | 5354 | 55,047 | 55,05 | 38,4% | 3,8% |
| 19 | МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ» с. Нижний Сып, ул. Коммунистическая, 61, 2024г. | 1 | 223,757 | 1316,800 | 0,170 | 4682 | 42,209 | 42,21 | 32,6% | 3,3% |
| 20 | МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ» с. Нижний Сып, ул. Коммунистическая, 65 (детский сад), 1992г. | 1 | 111,540 | 296,500 | 0,376 | 5354 | 81,716 | 81,72 | 58,2% | 14,9% |
| 23 | МБОУ «Верхнесыповская ООШ» с. Верхний Сып, ул. Школьная, 4 (Л – А, А1), 1987г. | 1 | 150,527 | 494,700 | 0,304 | 4682 | 75,582 | 75,58 | 62,3% | 17,4% |
| 25 | МБОУ «Верхнесыповская ООШ» (столовая) с. Верхний Сып, ул. Школьная, 5, 1987г. | 1 | 670,210 | 172,500 | 3,897 | 5130 | 883,374 | 883,37 | 65,1% | 19,1% |
| 29 | Судинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Суда, ул. Центральная, д. 29/ рек.2020г. | 3 | 224,910 | 441,000 | 0,510 | 5130 | 115,620 | 115,62 | 72,5% | 23,5% |
| 30 | МБОУ «Судинская СОШ» с. Суда, ул. Центральная, 25, 2005г. | 2 | 461,560 | 3501,500 | 0,132 | 4682 | 32,743 | 32,74 | 11,3% | 1,1% |
| 31 | МБОУ «Судинская СОШ» с.п. д./сад с. Суда, ул. Центральная, 22, год – Н-Д. | 1 | 202,570 | 877,700 | 0,231 | 5354 | 50,134 | 50,13 | 32,7% | 3,3% |
| 33 | Чайкинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Чайка, ул. Советская, д. 28/ 1971г. | 1 | 141,730 | 510,000 | 0,278 | 5130 | 63,002 | 63,00 | 51,2% | 10,7% |
| 34 | МКОУ «Чайкинская ООШ» с. Чайка, ул. Школьная, 2, 1989г. | 3 | 366,929 | 1967,800 | 0,186 | 4682 | 46,318 | 46,32 | 38,3% | 3,8% |
| 35 | МКОУ «Чайкинская ОООШ» с.п. д/сад с. Чайка, ул. Советская, 21 | 2 | 97,682 | 370,300 | 0,264 | 5354 | 57,301 | 57,30 | 39,9% | 4,0% |
| 36 | с. Чайка, ул. Советская, 21 (административное здание Чайкинского территориального отдела); 1982 | 2 | 80,000 | 840,000 | 0,095 | 5130 | 21,591 | 21,59 | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО: |  |  | 6 449,06 | 27 686,80 |  |  |  |  |  |  |

4.2.2. Показатели удельного расхода холодной воды

Расчет показателей удельного расхода холодной воды (ХВС) выполнен на основании представленных данных и в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ №425 от 15.07.2020 года, расчеты представлены в таблице №13.

Таблица №13 Расчет удельных годовых расходов холодной воды и соответствующие им потенциал снижения потребления холодной воды и целевой уровень экономии холодной воды - по холодному водоснабжению объектов.

| № п/п | Наименование | Этаж | ХВСт | Пт | Урхв - удельный годовой расход ХВС | Холодная вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии |
|  |  |  | (м3) | (чел.) | (м3/чел.) | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МКУК «Уинский народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева», с. Уинское, ул. Ленина, д. 28/ 1982г. | 2-й | 33,00 | 44 | 0,750 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Уинская ДЮСШЕ «ЮНИКС» с. Уинское, ул. Ленина, д. 26/ 1984г. | 1 | 24,00 | 53 | 0,453 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | МКУК «Уинская ЦБС» с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 8, 1974 г | 2 | 29,00 | 73 | 0,397 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | МКУК «Уинская ЦБС» с. Уинское, ул. Ленина, 21а, 1974г. | 2 | 11,00 | 54 | 0,204 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | МБОУ «Уинская СОШ» с. Уинское, ул. Светлая, 30 | 3 | 751,00 | 750 | 1,001 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | МБОУ «Уинская СОШ» Спортзал, с. Уинское, ул. Светлая, 30 | 2 | 118,00 | 75 | 1,573 | 40,80% | 4,50% |
| 7 | МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, 1975г. | 2 | 1083,00 | 253 | 4,281 | 0,00% | 0,00% |
| 8 | с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1 (административное здание);1991 | 2 | 1020,00 | 43 | 23,721 | 77,60% | 26,60% |
| 9 | с. Уинское, ул. Октябрьская, 1 (здание администрации Уинского муниципального округа). | 2 | 331,00 | 38 | 8,711 | 39,40% | 3,90% |
| 10 | Ломовской сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», д. Ломь, ул. Школьная, д. 2/2013г. | 1 | 24,00 | 31 | 0,774 | 0,00% | 0,00% |
| 11 | МБОУ «Аспинская СОШ» структурное подразделение «Ломовская СОШ» д. Ломь, ул. Школьная, 19, 1998г. | 3 | 580,00 | 57 | 10,175 | 82,80% | 29,70% |
| 12 | Митрохинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», д. Митрохи, ул. Центральная, д. 16/ 1974г. | 1 | 3,00 | 31 | 0,097 | 0,00% | 0,00% |
| 13 | Красногорский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», д. Красногорка, ул. Центральная, д. 11/ 1970г. | 1 | 14,00 | 31 | 0,452 | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Аспинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Аспа, ул. Школьная, д. 12а/ 2017г. | 1 | 61,00 | 205 | 0,298 | 0,00% | 0,00% |
| 16 | МБОУ «Аспинская СОШ» с. Аспа, ул. Школьная, 40 | 3 | 566,00 | 146 | 3,877 | 59,10% | 15,50% |
| 17 | МБОУ «Аспинская СОШ» с.п. д/сад с. Аспа, ул. Школьная, 2а | 2 | 231,00 | 50 | 4,620 | 1,60% | 0,00% |
| 22 | Верхнесыповской сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Верхний Сып, ул. Центральная, д. 8/ 1961г. | 1 | 10,00 | 32 | 0,313 | 0,00% | 0,00% |
| 23 | МБОУ «Верхнесыповская ООШ» с. Верхний Сып, ул. Школьная, 4 (Л – А, А1), 1987г. | 1 | 99,00 | 52 | 1,904 | 13,80% | 1,40% |
| 24 | МБОУ «Верхнесыповская ООШ» (спортзал) с. Верхний Сып, ул. Школьная, 4 (Л – Б), 2006г. | 1 | 4,00 | 52 | 0,077 | 0,00% | 0,00% |
| 25 | МБОУ «Верхнесыповская ООШ» (столовая) с. Верхний Сып, ул. Школьная, 5, 1987г. | 1 | 53,00 | 50 | 1,060 | 0,00% | 0,00% |
| 26 | Иштеряковский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Иштеряки, пер. Восточный, д. 24/ 1989 | 2 | 13,00 | 26 | 0,500 | 0,00% | 0,00% |
| 27 | Воскресенский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Воскресенское, ул. Верхняя, д. 3/ 1969г. | 1 | 6,00 | 26 | 0,231 | 0,00% | 0,00% |
| 28 | Барсаевский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Барсаи, ул. Центральная, д. 19/ 2014г. | 1 | 4,00 | 51 | 0,078 | 0,00% | 0,00% |
| 29 | Судинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Суда, ул. Центральная, д. 29/ рек.2020г. | 3 | 78,00 | 155 | 0,503 | 0,00% | 0,00% |
| 30 | МБОУ «Судинская СОШ» с. Суда, ул. Центральная, 25, 2005г. | 2 | 728,00 | 150 | 4,853 | 65,80% | 21,10% |
| 31 | МБОУ «Судинская СОШ» с.п. д./сад с. Суда, ул. Центральная, 22, год – Н-Д. | 1 | 262,00 | 50 | 5,240 | 14,60% | 1,50% |
| 32 | с. Суда, ул. Центральная, 32 (административное здание Судинского территориального отдела);1976 | 1 | 5,00 | 3 | 1,667 | 0,00% | 0,00% |
| 33 | Чайкинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Чайка, ул. Советская, д. 28/ 1971г. | 1 | 34,00 | 104 | 0,327 | 0,00% | 0,00% |
| 34 | МКОУ «Чайкинская ООШ» с. Чайка, ул. Школьная, 2, 1989г. | 3 | 448,00 | 130 | 3,446 | 51,60% | 10,90% |
| 35 | МКОУ «Чайкинская ОООШ» с.п. д/сад с. Чайка, ул. Советская, 21 | 2 | 235,00 | 40 | 5,875 | 23,20% | 2,30% |
| 36 | с. Чайка, ул. Советская, 21 (административное здание Чайкинского территориального отдела); 1982 | 2 | 8,00 | 23 | 0,348 | 0,00% | 0,00% |

4.2.3. Показатели удельного расхода электрической энергии

Расчет показателей удельного расхода электрической энергии (ЭЭ) выполнен на основании представленных данных и в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ №425 от 15.07.2020 года, расчеты представлены в таблице №14.

Таблица №14 Расчет удельных годовых расходов электрической энергии и соответствующие им потенциал снижения потребления электрической энергии и целевой уровень экономии электрической энергии - по электроснабжению объектов.

| № п/п | Наименование | Этаж | Полезный отпуск ЭЭт | Sт | УРээ | Электроэнергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии |
|  |  |  | (кВт*ч) | (м2) | (кВт*ч/м2) | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МКУК «Уинский народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева», с. Уинское, ул. Ленина, д. 28/ 1982г. | 2-й | 4 496 | 735,4 | 6,11 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | Уинская ДЮСШЕ «ЮНИКС» с. Уинское, ул. Ленина, д. 26/ 1984г. | 1 | 2 668 | 301,0 | 8,86 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | МКУК «Уинская ЦБС» с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 8, 1974 г | 2 | 4 807 | 311,3 | 15,44 | 23,2% | 2,3% |
| 4 | МКУК «Уинская ЦБС» с. Уинское, ул. Ленина, 21а, 1974г. | 2 | н-д | 623,7 | н-д | н-д | н-д |
| 5 | МБОУ «Уинская СОШ» с. Уинское, ул. Светлая, 30 | 3 | 141 742 | 5113,0 | 22,78 | 38,7% | 3,9% |
| 6 | МБОУ «Уинская СОШ» Спортзал, с. Уинское, ул. Светлая, 30 | 2 | н-д | 1109,9 | н-д | н-д | н-д |
| 7 | МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, 1975г. | 2 | 106 405 | 2939,0 | 36,20 | 28,5% | 2,9% |
| 8 | с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1 (административное здание);1991 | 2 | 35 427 | 889,7 | 39,82 | 18,7% | 1,9% |
| 9 | с. Уинское, ул. Октябрьская, 1 (здание администрации Уинского муниципального округа). | 2 | н-д | 832,7 | н-д | н-д | н-д |
| 10 | Ломовской сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД» д. Ломь, ул. Школьная, д. 2/2013г. | 1 | 3 439 | 298,5 | 11,52 | 24,1% | 2,4% |
| 11 | МБОУ «Аспинская СОШ» структурное подразделение «Ломовская СОШ» д. Ломь, ул. Школьная, 19, 1998г. | 3 | 12 174 | 1028,5 | 11,84 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Митрохинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», д. Митрохи, ул. Центральная, д. 16/ 1974г. | 1 | 35 612 | 218,4 | 163,06 | 94,7% | 36,8% |
| 13 | Красногорский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», д. Красногорка, ул. Центральная, д. 11/ 1970г. | 1 | 47 105 | 216,3 | 217,78 | 96,0% | 37,6% |
| 14 | Аспинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Аспа, ул. Школьная, д. 12а/ 2017г. | 1 | 6 599 | 463,5 | 14,24 | 37,0% | 3,7% |
| 15 | МБОУ «Аспинская СОШ» с. Аспа, ул. Школьная, 40 | 3 | 17 755 | 2586,9 | 6,86 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | МБОУ «Аспинская СОШ» с.п. д/сад с. Аспа, ул. Школьная, 2а | 2 | 19 118 | 1063,9 | 17,97 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | с. Аспа, ул. Школьная, 13 (административное здание Аспинского территориального отдела); | 1 | 786 | н-д | н-д | н-д | н-д |
| 18 | Нижнесыповской сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Нижний Сып, ул. Ленина, д. 68 / 1962г. | 1 | 1 793 | 414,6 | 4,32 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ» с. Нижний Сып, ул. Коммунистическая, 61, 2024г. | 1 | 28 900 | 1316,8 | 21,95 | 35,9% | 3,6% |
| 20 | МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ» с. Нижний Сып, ул. Коммунистическая, 65 (детский сад), 1992г. | 1 | 4 653 | 296,5 | 15,69 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | с. Нижний Сып, ул. Ленина, 65 (административное здание Нижнесыповского территориального отдела); | 1 | 814 | 148,9 | 5,47 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | Верхнесыповской сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Верхний Сып, ул. Центральная, д. 8/ 1961г. | 1 | 1 806 | 354,3 | 5,10 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | МБОУ «Верхнесыповская ООШ» с. Верхний Сып, ул. Школьная, 4 (Л – А, А1), 1987г. | 1 | н-д | 494,7 | н-д | н-д | н-д |
| 24 | МБОУ «Верхнесыповская ООШ» (спортзал) с. Верхний Сып, ул. Школьная, 4 (Л – Б), 2006г. | 1 | 8 042 | 202,0 | 39,81 | 64,5% | 18,7% |
| 25 | МБОУ «Верхнесыповская ООШ» (столовая) с. Верхний Сып, ул. Школьная, 5, 1987г. | 1 | 13 108 | 172,5 | 19,65 | 28,8% | 2,9% |
| 26 | Иштеряковский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Иштеряки, пер. Восточный, д. 24/ 1989 | 2 | 1 538 | 945,0 | 1,63 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | Воскресенский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Воскресенское, ул. Верхняя, д. 3/ 1969г. | 1 | н-д | 301,3 | н-д | н-д | н-д |
| 28 | Барсаевский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Барсаи, ул. Центральная, д. 19/ 2014г. | 1 | 45 297 | 300,5 | 150,74 | 94,7% | 36,8% |
| 29 | Судинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Суда, ул. Центральная, д. 29/ рек.2020г. | 3 | 3 409 | 441,0 | 7,73 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | МБОУ «Судинская СОШ» с. Суда, ул. Центральная, 25, 2005г. | 2 | 64 247 | 3501,5 | 18,35 | 24,3% | 2,4% |
| 31 | МБОУ «Судинская СОШ» с.п. д./сад с. Суда, ул. Центральная, 22, год | 1 | 23 255 | 877,7 | 26,50 | 3,5% | 0,0% |
| 32 | с. Суда, ул. Центральная, 32 (административное здание Судинского территориального отдела);1976 | 1 | 4 473 | 230,7 | 19,39 | 0,0% | 0,0% |
| 33 | Чайкинский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», с. Чайка, ул. Советская, д. 28/ 1971г. | 1 | 3 371 | 510,0 | 6,61 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | МКОУ «Чайкинская ООШ» с. Чайка, ул. Школьная, 2, 1989г. | 3 | 43 079 | 1967,8 | 21,89 | 35,9% | 3,6% |
| 35 | МКОУ «Чайкинская ОООШ» с.п. д/сад с. Чайка, ул. Советская, 21 | 2 | 11 575 | 370,3 | 31,26 | 16,2% | 1,6% |
| 36 | с. Чайка, ул. Советская, 21 (административное здание Чайкинского территориального отдела); 1982 | 2 | 4 284 | 840,0 | 5,10 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | Кочешовский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД», д. Кочешовка, ул. Юбилейная, д. 2/ 1978г. | 1 | 34 949 | 598,9 | 58,36 | 86,7% | 32,0% |
| 38 | Салаватовский сельский дом культуры, МБУ «Уинский ЦКД» д. Салаваты, ул. Заречная, д. 2/1976г. | 1 | 34 091 | 278,6 | 122,37 | 92,7% | 35,6% |

Как показывает анализ фактических расходов тепловой энергии, воды и электроэнергии в зданиях бюджетного сектора Уинского муниципального округа, потребление электрической энергии, тепловой энергии, воды на отдельных объектах превышает нормативы потребления, установленные приказом Минэкономразвития РФ № 425 от 15.07.2020 для организаций муниципальной и государственной собственности, а в целях  снижения потребления энергоресурсов и энергосбережения в настоящем приказе предусмотрен целевой уровень экономии энергоресурсов рассчитанный на три календарных года.

В целях повышения энергоэффективности в бюджетном секторе необходимо оснащение системами автоматического регулирования расхода тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.11.2017 № 1550/пр. (для зданий с общей площадью 1000 и более кв. м и при наличии технической возможности). А также, теплоснабжающей организации и обслуживающим организациям, осуществляющим теплоснабжение на собственные нужды, необходимо установить приборы технического и коммерческого учета у потребителей для осуществления контроля за расходом энергоресурсов, Что позволит при соблюдении температурного графика выявлять на ранних стадиях такие проблемы как:

- увеличенный расход природного газа на котельных в виду различных причин связанных с работой котельного оборудования;

- объемом теплоносителя отдаваемого в тепловую сеть с коллекторов котельной;

- нарушение температурного графика;

- своевременное выявление аварийных ситуаций на тепловых сетях и/или у потребителя в виду увеличения объема подпитки и падения температуры в обратном трубопроводе.

А это в свою очередь позволит теплоснабжающей компании осуществлять своевременное и корректное выставление счетов потребителям тепловой энергии, а соответственно снижение рисков кассовых разрывов на предприятии.

В части электропотребления необходимо принимать меры по замене устаревших светильников внутреннего освещения на энергосберегающие светодиодные светильники.

Также рекомендуется утепление наружных фасадов зданий для снижения потерь тепловой энергии.

4.3. Коммунальная сфера по состоянию на 01.01.2026 года

4.3.1. Теплоснабжение

Учет тепла (технический учет), отпущенного в тепловые сети теплоснабжающей компанией МУП «Уинсктеплоэнерго» и эксплуатирующими организациями на территории Уинского муниципального округа. Узлы учета установлены у потребителей имеющих техническую возможность, а у потребителей, у которых техническая возможность установки приборов учета отсутствует, полезный отпуск считается по расчету в соответствии с тепловой нагрузкой и температурным графиком, приложенными к договору на теплоснабжение.

Удельный расход электрической энергии на выработку и отпуск тепла котельными представлен в таблице №15.

Таблица №15 Расчетный удельный расход (кВт*ч/Гкал)

| № п/п | Наименование энергоносителя | Ед. изм. | Расчетный удельный расход электрической энергии ТСО Уинского муниципального округа и эксплуатирующих организаций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МУП «Уинсктеплоэнерго» | Эксплуатирующие организации |
| 1. | Электрическая энергия | кВт*ч | 404 273 | н-д |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 9 194,3 | н-д |
| 3 | Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 43,97 | н-д |

Нормативные показатели расхода электрической энергии на выработку и отпуск тепла котельными приведены в таблице №16. Нормативные показатели приведены в следующем нормативном документе:

«Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» (издание 4) (Москва, ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2002).

Таблица №16 Нормативные показатели расхода электрической энергии на выработку и отпуск тепла котельными

| Расчетная тепловая мощность отопительных котельных малой мощности, МВт (Гкал/ч) | Удельный расход электроэнергии на выработку и транспортирование тепла, кВт/МВт (кВт·ч/Гкал) |
| --- | --- |
| До 0,58 (До 0,5) | 17,2 (20) |
| 0,59 - 1,16 (0,51 - 1) | 17,2 (20) |
| 1,17 - 2,33 (1,01 - 2) | 16,3 (19) |
| 2,34 - 3,49 (2,01 - 3) | 15,5 (18) |
| 3,50 - 5,82 (3,01 - 5) | 15,5 (18) |
| 5,83 - 11,6 (5,01 - 10) | 15,5 (18) |
| 11,64 - 58,2 (10,01 - 50) | 15,5 (18) |

Фактические показатели удельного расхода электроэнергии на выработку и транспортирование тепла 43,97 (кВт*ч/Гкал) на котельных Уинского муниципального округа по данным МУП «Уинсктеплоэнерго» показывают  превышение норматива в среднем на 50%.

Данные от эксплуатирующих организаций – отсутствуют.

4.3.2. Холодное водоснабжение

Учет холодной воды, на 7-ми технологических зонах и  установленные на добывающих воду скважинах приборы учета показаны в таблице №7. В связи с тем, что не на всех скважинах установлены приборы учета и на магистральных сетях, от которых идут отпайки на населенные пункты, приборы технического учета не установлены и определить точный объем добытой воды отпущенной в водопроводные сети потребителей в населенных пунктах, а так-же объем потерь в магистральных сетях на территории Уинского муниципального округа не представляется возможным.

Поэтому можно только посчитать удельный расход электрической энергии по подъему воды и полезный отпуск воды не посредственно потребителям, по Уинскому муниципальному округу, без учета потерь в магистральных сетях, данные приведены в таблице №17.

Таблица №17 Удельный расход электрической энергии по подъему воды (кВт*ч) к полезному отпуску воды потребителям (м3).

| № п/п | Наименование энергоносителя | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7-ь технологических зон |
| 1. | Холодная вода (полезный отпуск) | м3 | 6 866 |
| 2. | Электрическая энергия | кВт•ч | 956 944 |
| 3. | Удельный расход воды на подъем (фактический) | кВт•ч/м3 | 139 |

Нормативные показатели удельного расхода электроэнергии показаны в таблице №17.1.

Таблица №17.1. Удельный расход электрической энергии на перекачку воды (сточных вод)

| Полный напор, м | Удельный расход электрической энергии, кВтч/1000 куб.м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Насосные станции водоснабжения | Насосные станции водоотведения |
| 10 | 39 | 44 |
| 20 | 76 | 83 |
| 30 | 113 | 124 |
| 40 | 150 | 167 |
| 50 | 187 | 211 |
| 60 | 224 | 257 |
| 70 | 260 | 304 |
| 80 | 297 | 353 |
| 90 | 334 | 404 |
| 100 | 370 | - |
| 120 | 444 | - |
| 140 | 516 | - |
| 160 | 589 | - |
| 180 | 662 | - |
| 200 | 734 | - |
| 300 | 1094 | - |

* «Методические рекомендации по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод». Москва. 2007 г.

Так же в целях повышения энергоэффективности при подъеме и подаче воды в водопроводную сеть рекомендуется установка частотно-регулируемого привода к скважинным насосам на наиболее энергоемких водозаборах (скважинах).

4.3.3. Электроснабжение

Уличное освещение

В целях снижения затрат в населенных пунктах Уинского муниципального округа на электрическое освещение улиц были заменены из 1 500 шт. существующих консольных светильников марки РКУ-250 с лампами мощностью 250 Вт. марки ДРЛ-250, по состоянию на 01.01.2026 года заменено в Уинском муниципальном округе 448 светильников на светодиодные светильники, в том числе:

- в 2023 году всего 70 шт., из них светильников марки Navigator Group 14200 NSF-PW6 мощностью 60 Вт 47 шт., а светильников марки WOLTA STL-70W/05 мощностью 70 Вт 23шт.;

- в 2024 году всего 46 шт. светильников марки WOLTA STL-70W/05 мощностью 70 Вт.,

а в 2025 году замена светильников в Уинском муниципальном округе не производилась.

В целях продолжения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности с целью снижения затрат на электрическое освещение улиц рекомендуется замена существующих светильников мощностью 250 Вт с лампами ДРЛ-250 на светодиодные, мощностью 90 Вт.

Перечень и количество существующих светильников в разрезе населенных пунктов Уинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026 года на замену приведен в таблице №18.

Таблица №18 Перечень и количество светильников по состоянию на 01.01.2026 года, в том числе на замену

| № п/п | Населенные пункты | Количество опор освещения, шт. | Тип лампы-шт. (замена/нет замены) | Мощность лампы (Вт) | Количество ламп на опоре (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Аспа | 121 | ДРЛ - 84шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 37шт. | 66 |  |
| 2 | п.Аспинский | 41 | ДРЛ - 29шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 12шт. | 66 |  |
| 3 | д.Малая Аспа | 16 | ДРЛ - 11шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 5шт. | 66 |  |
| 4 | д.Малый Усекай | 3 | ДРЛ - 2шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 1шт. | 66 |  |
| 5 | д.Красногорка | 36 | ДРЛ - 25шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 11шт. | 66 |  |
| 6 | д.Митрохи | 15 | ДРЛ - 11шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 4шт. | 66 |  |
| 7 | д.Сосновка | 21 | ДРЛ - 15шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 6шт. | 66 |  |
| 8 | д.Курмакаш | 15 | ДРЛ - 11шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 4шт. | 66 |  |
| 9 | д.Большой Ась | 10 | ДРЛ - 7шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 3шт. | 66 |  |
| 10 | д.Ломь | 47 | ДРЛ - 33шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 14шт. | 66 |  |
| 11 | д.Верх-Тулва | 4 | ДРЛ - 3шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 1шт. | 66 |  |
| 12 | с.Усановка | 20 | ДРЛ - 14шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 6шт. | 66 |  |
| 13 | с.Суда | 143 | ДРЛ - 100шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 43шт. | 66 |  |
| 14 | с.Барсаи | 61 | ДРЛ - 43шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 18шт. | 66 |  |
| 15 | д. Луговая | 4 | ДРЛ - 3шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 1шт. | 66 |  |
| 16 | с.Воскресенское | 37 | ДРЛ - 26шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 11шт. | 66 |  |
| 17 | д.Иштеряки | 49 | ДРЛ - 34шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 15шт. | 66 |  |
| 18 | с.Чайка | 140 | ДРЛ - 98шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 42шт. | 66 |  |
| 19 | д. Усть-Телес | 44 | ДРЛ - 31шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 13шт. | 66 |  |
| 20 | д. Телес | 13 | ДРЛ - 9шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 4шт. | 66 |  |
| 21 | с. Уинское | 456 | ДРЛ - 319шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 137шт. | 66 |  |
| 22 | д.Салаваты | 16 | ДРЛ - 11шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 5шт. | 66 |  |
| 23 | д.Екатериновка | 2 | ДРЛ - 1шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 1шт. | 66 |  |
| 24 | д.Казьмяшка | 3 | ДРЛ - 2шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 1шт. | 66 |  |
| 25 | д.Шамагулы | 5 | ДРЛ - 4шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 1шт. | 66 |  |
| 26 | д.Кочешовка | 17 | ДРЛ - 12шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 5шт. | 66 |  |
| 27 | п.Иренский | 5 | ДРЛ - 4шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 1шт. | 66 |  |
| 28 | д.Забродовка | 5 | ДРЛ - 4шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 1шт. | 66 |  |
| 29 | с.Нижний Сып | 73 | ДРЛ - 51шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 22шт. | 66 |  |
| 30 | с.Верхний Сып | 50 | ДРЛ - 35шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 15шт. | 66 |  |
| 31 | д.Средний Сып | 9 | ДРЛ - 6шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 3шт. | 66 |  |
| 32 | д.Чесноковка | 11 | ДРЛ - 8шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 3шт. | 66 |  |
| 33 | д.Малое Рогожниково | 8 | ДРЛ - 6шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 2шт. | 66 |  |
| ИТОГО: |  | 1 500 | ДРЛ – 1 052шт. | 250 | 1 |
|  |  |  | Светодиодный – 448шт. | 66 |  |

* В связи с тем, что отсутствует информация по марке и мощности на установленных448 шт. светодиодных светильниках, установленным в разрезе населенных пунктов в Уинском муниципальном округе, по этой причине мощность установленных до 01.01.2026 года светодиодных светильниках взята как средне взвешенная по обобщенным данным по светильникам установленным в период с 2023 по 2024 год.

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы, сроки проведения таких мероприятий

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, позволят снизить потребление энергоресурсов на территории Уинского муниципального округа Пермского края и будут способствовать сокращению расходов бюджета муниципального образования по оплате коммунальных услуг и энергоресурсов.

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в период с 2027 по 2031 годы без выделения отдельных ее этапов.

Кроме исполнения требований действующего законодательства в части обязательной разработки и реализации программ по энергосбережению, мероприятия, подлежащие включению в муниципальную программу в обязательном порядке, а так же организационные меры позволяют сократить объемы потребляемых ресурсов, в среднем, на 0,5%.

5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие включению в программы в обязательном порядке

5.1.1. Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации.

Основным мероприятием является:

- проведение разъяснительной работы с гражданами, по оснащению жилых домов в жилищном фонде приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (по переходу на расчет по показаниям приборов учета).

Муниципальным учреждениям, ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Уинского муниципального округа, необходимо организовать работы по оснащению зданий, строений и сооружений, используемых муниципальными учреждениями, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

5.1.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Основным мероприятием является:

- информирование граждан о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

5.1.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных, в том числе, на развитие жилищно-коммунального хозяйства

Основным мероприятием является:

- участие в программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования.

5.1.4. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального округа и повышению энергетической эффективности этих организаций

В муниципальную программу включаются мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности содержащиеся в программах:

а) организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Уинского муниципального округа;

б) организаций с участием государства или муниципального образования, государственных (муниципальных) учреждений, реализация которых обеспечит достижение потенциала снижения потребления энергетических ресурсов.

5.1.5. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 261-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 
№ 161 утверждены Требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в п. 13 которых, в качестве обязательных в перечне мероприятий по энергосбережению, подлежащих включению в программу, указаны мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества

5.1.6. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов

Основными мероприятиями являются:

- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки электрической и тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности;

- мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;

- мероприятия по снижению расхода электрической энергии на водоотведение и (или) очистку сточных вод.

Данные мероприятия должны быть учтены в инвестиционных и производственных программах, действующих на территории муниципального округа производителей электрической и тепловой энергии, электросетевых организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация вышеуказанных мероприятий, возможна с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов) и на основе концессионных соглашений.

5.1.7. Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

На территории муниципального округа отсутствуют объекты, использующие в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии.

5.1.8. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения, не предлагаются в связи с отсутствием на балансе Уинского муниципального округа транспортных средств, относящихся к общественному транспорту.

5.1.9. Мероприятия по информационному обеспечению

Информационное обеспечение мероприятий, в том числе по информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Согласно частям 1 и 2 статьи 22 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должно осуществляться регулярно посредством:

1) создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) опубликования органами государственной власти и (или) подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, органами местного самоуправления в средствах массовой информации региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) организации органами государственной власти и (или) подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, органами местного самоуправления распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области;

4) информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых настоящим Федеральным законом установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов;

5) распространения информации о потенциале энергосбережения относительно объектов электросетевого хозяйства, систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности;

6) организации выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность;

7) выполнения иных действий в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В целях соблюдения интересов государства и достижения общественно полезных целей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также осуществления информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности органы государственной власти и (или) подведомственные им государственные (бюджетные или автономные) учреждения, органы местного самоуправления обязаны обеспечить регулярное распространение:

1) информации об установленных Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях Федерального закона;

2) социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В силу частей 3, 4 и 5 статьи 23 Федерального закона № 261-ФЗ государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в обязательном порядке должна включать в себя сведения:

1) о региональных, муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства или муниципального образования и о ходе их реализации;

1.1) об объеме снижения потребляемых государственными, муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды и о сопоставимых условиях, влияющих на определение объема снижения потребляемых государственными, муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды;

2) об объеме использования энергетических ресурсов, об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, обобщенные относительно отраслей экономики, жилищно-коммунального хозяйства, жилищных фондов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

3) об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, обобщенные относительно государственного, муниципального, частного жилищных фондов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, организаций с участием государства или муниципального округа;

4) полученные в ходе обработки, систематизации и анализа информации, содержащейся в энергетических паспортах, отчетах о проведении энергетического обследования, декларациях о потреблении энергетических ресурсов, и информации, содержащейся в реестре саморегулируемых организаций в области энергетического обследования;

5) о практике заключения энергосервисных договоров (контрактов), в том числе энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для обеспечения государственных или муниципальных нужд, и об объеме планируемой экономии (в том числе в стоимостном выражении) энергетических ресурсов при реализации энергосервисных договоров (контрактов);

6) о продукции, технологических процессах, связанных с использованием энергетических ресурсов и имеющих высокую энергетическую эффективность, о наиболее результативных мероприятиях по энергосбережению, о перспективных направлениях энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

7) об объеме предоставления государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

8) о нарушениях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

9) о нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

10) иные установленные Правительством Российской Федерации сведения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, необходимую информацию в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Информация, включенная в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, подлежит обязательному размещению на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети «Интернет», на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сети «Интернет» и обновлению не реже чем один раз в квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Администрации Уинского муниципального округа Пермского края необходимо обеспечить информационную поддержку и пропаганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования путем:

- размещения информация о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- размещения муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на официальном сайте органов власти местного самоуправления в сети «Интернет»;

- информирования потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

- информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности.

5.2. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственными исполнителями:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» совместно с соисполнителями муниципальной программы;

- Муниципальное унитарное предприятие Уинского муниципального округа Пермского края «Уинсктеплоэнерго» совместно с соисполнителями муниципальной программы;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» совместно с соисполнителями муниципальной программы;

- Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания учреждений» совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Ответственный исполнитель осуществляет:

- координацию и контроль деятельности соисполнителей;

- обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых является;

- разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, включая установление порядка расходования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- разработку и принятие локальных правовых актов, рекомендаций основного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы, необходимых для её выполнения, в том числе для организации взаимодействия участников муниципальной программы;

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением объёмов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних факторов;

- передачу при необходимости части функций по её реализации соисполнителям муниципальной программы;

- представление основным исполнителем отчёта в установленном порядке о реализации муниципальной программы;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы через размещение на официальном сайте.

Расходование средств бюджета Уинского муниципального округа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Ответственным исполнителям рекомендуется организовать проведение разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов), предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Уинского муниципального округа.

5.3. Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальной программы

Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых целевых показателей её реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

Перечень планируемых мероприятий программы приведен в таблице №19.

5.4. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности подлежащих включению в муниципальную программу в обязательном порядке

Таблица №19 Перечень мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Уинского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия |  | ед. изм. |  | Ожидаемые результаты от реализации программы |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей | Срок проведения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  |  | В стоимостном выражении, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  | 2029-2031 |  |  |  |  |  |
| I. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы с гражданами, по оснащению жилых домов в жилищном фонде приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе, многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (по переходу на расчет по показаниям ПУ) |  | - |  | + | + |  | + |  | 0 | 0 | 2027-2031 | Администрация Уинского муниципального округа, МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа, МУП «Уинсктеплоэнерго». |
| 1.2 | Оснащение зданий, строений и сооружений, используемых муниципальными учреждениями, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию |  | шт. |  | + | + |  | + |  | - | - | 2027-2031 | Администрация Уинского муниципального округа, МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Центр обслуживания учреждений», Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа |
| II. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование граждан о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | + |  | + |  | + | - | - | 2027-2031 | Администрация Уинского муниципального округа, МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа, МУП «Уинсктеплоэнерго». |
| III. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных, в том числе, на развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки (передачи) энергоресурсов и воды. Установка приборов учета на теплоисточниках и скважинах, на отпайках магистральных трубопроводах в населенные пункты |  | кВт*ч/ Гкал |  | + |  | + |  | + | план | план | 2027-2031 | Ресурсо-снабжающая организация МУП «Уинсктеплоэнерго» |
| IV. | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Расчет и утверждение целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды | кВт*ч/м2 Гкал/ м2 Куб.м/чел |  |  | 39 |  | - |  | -- | план | план | 2027-2031 | Главные распорядители бюджетных средств местного самоуправления |
| 4.2 | Разработка или корректировка ранее утвержденных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов | шт. |  |  | - |  | 10 |  | 29 | план | план | 2027-2031 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |
| 4.3 | Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений при проведении строительства, реконструкции объектов, находящихся в собственности организаций с участием муниципального образования |  |  |  | + |  | + |  | + | план | план | 2027-2031 | Администрация Уинского муниципального округа, собственники объектов |
| 4.4 | Проведение разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях закупки энергосервисных услуг | - |  |  | + |  | + |  | + | - | - | 2027-2031 | Администрация Уинского муниципального округа |
| V. | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества |  |  | шт. | + |  | + |  | + | - | - | 2027-2031 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа |
| 5.2 | Актуализация схемы теплоснабжения округа |  |  | шт. | + |  | + |  | + | + | 550 | ежегодно | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |
| 5.3 | Актуализация схемы Водоснабжения/водоотведения |  |  | шт. | + |  | + |  | + | + | 500 | ежегодно | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |
| VI. | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |  | + |  | + |  | + |  | + | - | - | 2027-2031 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа |
| VII. | Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятия по снижению потерь энергоресурсов и воды |  | + |  | + |  | + |  | + | - | - | 2027-2031 | Ресурсоснабжающая организация МУП «Уинсктеплоэнерго» |
| VIII. | Мероприятия по информационному обеспечению указанных в пунктах "1" - "7" мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет» и обновлению не реже чем один раз в квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации |  | + |  | + |  | + |  | + | - | - | Ежеквартально | Администрация Уинского муниципального округа, МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |
| 8.2 | Размещение информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |  | + |  | + |  | + |  | + | - | - | 2027-2031 | Администрация Уинского муниципального округа |
| 8.3 | Размещение муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической на официальном сайте органов власти местного самоуправления в сети Интернет |  | + |  | + |  | + |  | + | - | - | 2027-2031 | Администрация Уинского муниципального округа |
| 8.4 | Информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения |  | + |  | + |  | + |  | + | - | - | 2027-2031 | Администрация Уинского муниципального округа |
| 8.5 | Информирование потребителей о энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов и энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности |  | + |  | + |  | + |  | + | - | - | 2027-2031 | Администрация Уинского муниципального округа |

5.5. Перечень мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Уинского муниципального округа, с указанием ожидаемых результатов

Таблица №20 Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Наименование приоритетного направления. | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Год реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник | объем тыс. руб. | в натуральном выражении |  | В стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | кол-во | ед. изм. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уличное освещение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 84 шт. в с. Аспа | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 1 021,79 | 61,82 | тыс. кВт*ч | 603,40 | 2027-2031 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 2 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт -29шт., п. Аспинский | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 357,70 | 18,59 | тыс. кВт*ч | 181,46 | 2029-2030 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 3 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 11шт., д. Малая Аспа | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 141,69 | 4,93 | тыс. кВт*ч | 48,10 | 2030 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 4 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 2шт., д. Малый Усекай | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 25,76 | 0,90 | тыс. кВт*ч | 8,74 | 2030 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 5 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт - 25шт., д. Красногорка | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 317,79 | 12,32 | тыс. кВт*ч | 120,24 | 2029-2031 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 6 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 11шт., д. Митрохи | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 134,72 | 7,39 | тыс. кВт*ч | 72,15 | 2029 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 7 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 15шт., д. Сосновка | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 201,13 | 3,36 | тыс. кВт*ч | 32,79 | 2031 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 8 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 11шт., д. Курмакаш | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 134,72 | 7,39 | тыс. кВт*ч | 72,15 | 2029 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 9 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 7шт., д. Большой Ась | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 85,73 | 4,70 | тыс. кВт*ч | 45,91 | 2029 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 10 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 33шт., д. Ломь | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 425,06 | 14,11 | тыс. кВт*ч | 137,73 | 2029-2031 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 11 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 3шт., д. Верх - Тулва | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 38,64 | 1,34 | тыс. кВт*ч | 13,12 | 2030 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 12 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 14шт., с. Усановка | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 180,33 | 6,27 | тыс. кВт*ч | 61,21 | 2030 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 13 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 100шт., с. Суда | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 1 196,20 | 82,88 | тыс. кВт*ч | 808,91 | 2027-2030 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 14 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 43шт., с. Барсаи | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 527,26 | 31,81 | тыс. кВт*ч | 310,45 | 2028-2030 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 15 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 3шт., д. Луговая | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 36,74 | 2,02 | тыс. кВт*ч | 19,68 | 2029 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 16 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 26шт., с. Воскресенское | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 318,42 | 17,47 | тыс. кВт*ч | 170,53 | 2029 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 17 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 34шт., д. Иштеряки | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 437,94 | 15,23 | тыс. кВт*ч | 148,66 | 2030 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 18 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 98шт., с. Чайка | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 1 212,14 | 66,75 | тыс. кВт*ч | 651,50 | 2028-2031 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 19 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 31шт., д. Усть-Телес | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 380,29 | 22,85 | тыс. кВт*ч | 223,00 | 2028-2030 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 20 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 9шт., д. Телес | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 115,92 | 4,03 | тыс. кВт*ч | 39,35 | 2030 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 21 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 319шт., с. Уинское | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 3 500,76 | 385,06 | тыс. кВт*ч | 3758,15 | 2026, 2027-2031 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 22 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 11шт., д. Салаваты | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 141,69 | 4,93 | тыс. кВт*ч | 48,10 | 2030 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 23 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 1шт., д. Екатериновка | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 11,93 | 0,90 | тыс. кВт*ч | 8,74 | 2028 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 24 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 2шт., д. Казьмяшка | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 23,86 | 1,79 | тыс. кВт*ч | 17,49 | 2028 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 25 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 4шт., д. Шамагулы | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 47,72 | 3,58 | тыс. кВт*ч | 34,98 | 2028 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 26 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 12шт., д. Кочешовка | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 143,16 | 10,75 | тыс. кВт*ч | 104,94 | 2028 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 27 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 4шт., п. Иренский | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 47,72 | 3,58 | тыс. кВт*ч | 34,98 | 2028 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 28 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 4шт., д. Забродовка | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 47,72 | 3,58 | тыс. кВт*ч | 34,98 | 2028 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 29 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 51шт., с. Нижний Сып | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 616,68 | 39,42 | тыс. кВт*ч | 384,78 | 2027-2030 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 30 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 35шт., с. Верхний Сып | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 417,56 | 31,36 | тыс. кВт*ч | 306,07 | 2028 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 31 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 6шт., д. Средний Сып | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 73,48 | 4,03 | тыс. кВт*ч | 39,35 | 2029 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 32 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 8шт., д. Чесноковка | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 90,37 | 8,96 | тыс. кВт*ч | 87,45 | 2027 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 33 | Замена люминесцентных светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250Вт на светодиодные светильники типа FOS Road C-90 (, 11880Лм, 5000К, защита:IP67) 90Вт – 6шт., д. Малое Рогожниково | Экономия расходов бюджета на оплату э/э | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 67,78 | 6,72 | тыс. кВт*ч | 65,59 | 2027 | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
|  | ИТОГО: |  |  | 12 520,41 | 890,85 | тыс. кВт*ч | 8 694,68 | 2026, 2027-2031 |  |
|  | * Справочно: в том числе замена 195 светильников в с. Уинское в 2026 году |  |  | 2 058,77 | 43,68 | тыс. кВт*ч | 426,32 | 2026 |  |
| 1.2. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия не запланированы | Учет и оптимизация расхода тепловой энергии | МУП «Уинсктеплоэнерго» |  |  | Гкал |  |  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МУП «Уинсктеплоэнерго» |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия не запланированы | Экономия электроэнергии и воды (экономия э/э ˃30%) | МУП «Уинсктеплоэнерго», Бюджет Уинского МО |  |  | тыс.кВт*ч |  |  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МУП «Уинсктеплоэнерго» |
| 2. | Мероприятия не запланированы | Учет, контроль и оптимизация расхода воды (экономия минимум 5%) | МУП «Уинсктеплоэнерго», Бюджет Уинского МО |  |  | м3 |  |  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МУП «Уинсктеплоэнерго» |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Жилищный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка/замена общедомовых приборов учета холодной воды в МКД - Мероприятия не запланированы | Закон №261-ФЗ «Об энергосбережении» (экономия воды ˃ 20%) | МУП «Уинсктеплоэнерго», жильцы |  |  | м3 |  |  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МУП «Уинсктеплоэнерго» |
| 2. | Установка/замена общедомовых приборов учета тепловой энергии в МКД - Мероприятия не запланированы | Закон №261-ФЗ «Об энергосбережении», учет, контроль, выявление проблем в МКД, экономия тепловой энергии | МУП «Уинсктеплоэнерго», жильцы |  |  | Гкал |  |  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа», МУП «Уинсктеплоэнерго» |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений на 2027-2031 гг. (39 объектов). Установка целевых показателей энергосбережения в соответствии с требованиями закона №261-ФЗ | Повышение энергетической эффективности бюджетных муниципальных объектов | Бюджетные учреждения, МО | 40х39=1 560 | - | - | Согласно целевых показателей | 2027-2028 | Руководители бюджетных учреждений, МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |
| 2 | Проведение промывки системы отопления перед отопительным сезоном. | Повышение энергетической эффективности бюджетных муниципальных объектов | Бюджетные учреждения | 25*39=975 |  | Гкал |  | Ежегодно до начала отопительного периода | МУП «Уинсктеплоэнерго», |
| 3. | Установка/замена общедомовых приборов учета холодной воды в бюджетных организациях: - Мероприятия не запланированы | Закон №261-ФЗ «Об энергосбережении» | МУП «Уинсктеплоэнерго», бюджетные организации |  |  | м3 |  |  | МУП «Уинсктеплоэнерго», бюджетные организации |
| 4. | Установка/замена общедомовых приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях - Мероприятия не запланированы | Закон №261-ФЗ «Об энергосбережении», учет, контроль, выявление проблем в учреждениях, экономия тепловой энергии | МУП «Уинсктеплоэнерго», бюджетные организации, администрация Уинского муниципального округа |  |  | Гкал |  |  | МУП «Уинсктеплоэнерго», Бюджетные организации |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям 2027-2031 гг.: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уинского муниципального округа Пермского края на 2027-2031 годы» включает следующие основные направления:

1) выполнение предприятиями коммунального комплекса мероприятий по энергосбережению. Выполнение предприятиями ЖКХ мероприятий по снижению и повышению эффективности потребления ТЭР, снижению удельных расходов потребления ТЭР на единицу выработанной продукции в рамках утвержденных тарифов. Выполнение мероприятий по модернизации (реконструкции) объектов, внедрению энергоэффективных технических решений.

2) выполнение муниципальными  учреждениями мероприятий по энергосбережению.

3) выполнение мероприятий по энергосбережению в жилищной сфере.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в таблице №21.

Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном секторе и социальной сфере для Уинского муниципального округа выполнен на основании Приказа МЭР РФ от 15.07.2020 № 425 и Приказа Минстроя РФ от 06.06.2016 № 399/пр.

  - 6. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной программы

  - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - целевые показатели), содержащиеся в муниципальной программе соответствуют целям развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечивают возможность оценки экономического эффекта от реализации муниципальной программы.

  - Значения целевых показателей отражают:

  - а) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

  - б) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

  - в) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

  - г) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

  - д) увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии;

  - е) увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, транспортных средств, оборудованных электродвигателями, транспортных средств, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности;

  - ж) сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов

  - на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

  - з) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

  - Для расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности используется:

  - - официальная статистическая информация;

  - - топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

  - - программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

  - - сведения о наличии возобновляемых источников энергетических ресурсов, а также местных видов топлива на территории субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

  - - сведения о состоянии инженерной инфраструктуры, в том числе тепло-, электро-, газо-, водоснабжения на территории субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

  - - сведения, представленные в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства «ГИС ЖКХ»;

  - - сведения, представленные в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергосбережения «ГИС Энергоэффективность» (декларации о потреблении энергетических ресурсов);

  - - сведения о показаниях приборов учета.

  - 7. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Уинского муниципального округа

  - Таблица № 21 Целевые показатели

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |  |
|  | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальный (государственный) сектор и жилищный фонд |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) тепловой энергии на территории муниципального округа | % | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | Жилищный фонд системы централизованного теплоснабжения и прочие |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального округа | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | Жилищный фонд системы централизованного водоснабжения и прочие |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (административные здания), в расчете на 1 кв. метр общей площади | кВт/ч /м2 | 17,44 | 17,39 | 17,34 | 17,29 | 17,24 | Приказ МЭР РФ № 425 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (административные здания), в расчете на 1 кв. метр общей площади | Вт*ч/(м2*°С* сутки) | 146,57 | 138,77 | 130,97 | 123,17 | 115,37 | Приказ МЭР РФ № 425 |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (административные здания), (в расчете на 1 человека) | куб.м /чел. | 16,22 | 15,55 | 14,88 | 14,21 | 13,54 | Приказ МЭР РФ № 425 |
| 4 | Удельный расход тепловой энергии для жилищного сектора, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) для 2-х этажных ж/д | Гкал /м2 | 0,1718 | 0,144 | 0,1162 | 0,0884 | 0,0606 | Приказ Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 30.09.2024 № 46-02-04-64 |
| 5 | Удельный расход холодной воды для жилищного сектора, (в расчете на 1 жителя) в год | куб.м /чел. | 7,456 | 7,456 | 7,456 | 7,456 | 7,456 | Приказ Министерства по тарифам Пермского края от 05.09.2025 №46-03-27-2 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии на ОДН для жилищного сектора, в расчете на 1 кв. метр общей площади | кВт/ч /м2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Расход на общедомовые нужды для многоквартирных домов |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных (муниципальных) учреждениях, находящихся в ведении органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Вт*ч/(м2*°С* сутки) | 101,59 | 98,55 | 95,51 | 92,47 | 89,43 | Приказ МЭР РФ № 425 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | кВт/ч /м2 | 20,39 | 20,03 | 19,67 | 19,31 | 18,95 | Приказ МЭР РФ № 425 |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | Вт*ч/(м2*°С* сутки) | 44,51 | 44,49 | 44,47 | 44,45 | 44,43 | Приказ МЭР РФ № 425 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | кВт/ч /м2 | 46,07 | 40,82 | 35,57 | 30,32 | 25,07 | Приказ МЭР РФ № 425 |
| 5 | Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, (в расчете на 1 чел.) в год | куб.м /чел. | 50,55 | 50,38 | 50,21 | 50,04 | 49,87 | Приказ МЭР РФ № 425 |
| 6 | Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, (в расчете на 1 чел.) в год | куб.м /чел. | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | Приказ МЭР РФ № 425 |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); | кВт/ч /м3 | н-д | н-д | н-д | н-д | н-д | Методические рекомендации по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения. Москва.2007 г. |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, используемой для выработки и передачи тепловой энергии теплоисточниками | кВт∙ч/Гкал | н-д | н-д | н-д | н-д | н-д | Методические рекомендации по определению потребности в электрической и тепловой энергии |
| 3 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВт/ч /м2 | н-д | н-д | н-д | н-д | н-д | Приказ Минэнерго РФ № 399 от 30.06.2014 |

### 8. Информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий

### Финансовое обеспечение муниципальной программы Уинского муниципального округа

### Таблица № 22 Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Коммунальная сфера | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 2 202,89 | 2 326,42 | 2 388,18 | 2 511,71 | 1 032,45 | 10 461,65 |
| II. | Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Бюджетная сфера | Бюджет Уинского МО, Бюджет Пермского края | 2 305,00 | 2 305,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 10 685,00 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  | 21 146,65 |
|  | Бюджет МО, Бюджет Пермского края | 21 146,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО, РСО, МБУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Уинского муниципального округа на 2027-2031 годы»

Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Уинском муниципальном округе на 2027-2031 годы и на перспективу (далее – Программа) предназначена для оценки эффективности реализации Программы, определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие муниципального образования, обоснования соответствия целей и задач Программы требованиям федерального законодательства. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода. Отчетный период определяется порядком бюджетного планирования. Программа носит долгосрочный адресно-целевой характер.

Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

- соответствие Программы требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- соответствие показателей Программы требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- соответствие Программы требованиямПриказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

- уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году и успешное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие критерии:

- уровень достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном периоде с обоснованием отклонений;

- уровень реализации потенциала энергетической эффективности в отчетном периоде;

- критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в экономическое развитие муниципального образования, а также оценку эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на всех стадиях производства, распределения и сбыта энергии, ее конечного потребления по секторам экономики;

- критерии бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление затрат бюджета муниципального образования на реализацию программных мероприятий, а также сокращение расходов бюджетов всех уровней на обеспечение энергоресурсами подведомственных учреждений, рост доли объемов товаров и услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности. Бюджетная эффективность Программы оценивается по соотношению достигнутых результатов к объему финансирования на реализацию мероприятий Программы;

- критерии социальной эффективности Программы, которые учитывают вклад реализации Программы в снижение объема расходов граждан и подведомственных учреждений на обеспечение энергоресурсами в общем объеме расходов, а также в оптимизацию тарифов.

Оценка эффективности Программы заключается в сравнении фактически достигнутых результатов за отчетный период с утвержденными значениями целевых показателей.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

E = ∑( Iф/Iн )/n,

где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

Iф - фактическое значение индикатора, утвержденное Программой;

Iн - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;

n - количество индикаторов Программы.

Экономическая эффективность мероприятий определяется исходя из годовой экономии всех видов энергоресурсов, полученной от реализации мероприятий Программы, и средней стоимости каждого типа ресурса. Для наиболее корректной оценки потоков денежных средств по годам с учетом инфляционных процессов необходимо применить методику дисконтирования (r = 7,5%), приведя к базовому периоду.

Приложение 1

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в Уинском муниципальном округе за 2027-2031 годы»

____________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

на _______________ 20_____ года

Наименование организации_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

| № | Наименование | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия программы |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс.руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | х |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |

Руководитель(уполномоченное лицо) _________________  __________________  ___________________________

(должность)                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) _______________  _______________  ____________________

(должность)                     (подпись)            (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы(уполномоченное лицо)

__________________   _____________   _____________________

(должность)                      (подпись)            (расшифровка подписи)

«_____»______________20___г.

Лист согласования

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2027-2031 годы»